巴法云远程联调操作指南

技术与联调文档

**适用场景**: STM32F103C8T6 + ESP8266-01 WiFi 透传 → 巴法云 TCP 创客云 → 手机/PC 远程控制

**目标读者**: 嵌入式测试工程师 / 项目验收人员

**预计耗时**: 10 分钟完成全部配置

2026 年 5 月

## 目  录

## 一、前置准备

### 1.1 确保硬件连接正确

| 单片机引脚 | ESP8266-01 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PA2 (USART2_TX) | RXD | 单片机发 → 模块收 |
| PA3 (USART2_RX) | TXD | 模块发 → 单片机收 |
| 3.3V | VCC, CH_PD (EN) | **必须 3.3V 供电, 严禁 5V!** |
| GND | GND, GPIO0 | GPIO0 悬空或拉高 = 运行模式 |

⚠️ **致命警告**: ESP8266 的 VCC 必须用 **3.3V** 供电。STM32F103 的 5V 直供会烧毁 WiFi 模块。

建议使用独立的 3.3V LDO (如 AMS1117-3.3) 提供 ≥500mA 电流，因为 WiFi 发射瞬时电流可高达 300mA。

### 1.2 确保单片机固件已烧录

固件配置文件位于 `User/App_Net.h`，需要确认以下宏与你的实际环境匹配：

#define WIFI_SSID       "Xsyy"                  // ← 改成你的 WiFi 名

#define WIFI_PASSWORD   "**********"            // ← 改成 WiFi 密码

#define SERVER_IP       "114.116.142.124"       // 巴法云 TCP 公网 IP (无需修改)

#define SERVER_PORT     8344                    // 巴法云 TCP 端口 (无需修改)

#define BEMFA_UID       "382d6976a7f647bb856143e0b32eb9d3"  // ← 替换为你的巴法云私钥

#define BEMFA_TOPIC     "WPT001"                // ← 自定义主题名 (建议保留)

📌 **注意**: `SERVER_IP` 和 `SERVER_PORT` 已固定为巴法云服务器地址，无需修改。

仅需修改 `WIFI_SSID`、`WIFI_PASSWORD`、`BEMFA_UID` 三项。

## 二、注册巴法云账号并获取私钥

### 2.1 注册

浏览器打开 bemfa.com，点击右上角"注册"，使用邮箱完成注册。

### 2.2 获取私钥 (UID)

1. 登录后进入"控制台" → "个人信息"

2. 复制 "用户私钥 (UID)" (32 位十六进制字符串，格式如 `382d6976a7f647bb856143e0b32eb9d3`)

3. 将此 UID 填入 `App_Net.h` 的 `BEMFA_UID` 宏

### 2.3 创建 TCP 设备主题

1. 进入"控制台" → "TCP 创客云"

2. 点击"新建主题"，输入主题名（如 `WPT001`）

3. 将此主题名填入 `App_Net.h` 的 `BEMFA_TOPIC` 宏

## 三、给单片机上电

### 3.1 启动过程

1. 用 USB 线给 STM32 开发板上电

2. 观察 OLED 屏幕启动过程:

第 1 屏: "Wireless Charge"

"WiFi Connecting"

"Connecting..."

约 20~30 秒后:

第 2 屏: "WiFi Connected!"

"TCP: OK"

"Port: 8344"

随后进入正常数据显示界面。

3. 如果 OLED 显示 `!!! WiFi Error !!!` 并带有错误码:

| 错误码 | 含义 | 排查方向 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模块无 AT 响应 | 检查 PA2/PA3 接线、供电 3.3V、波特率 |
| 2 | CWMODE 失败 | 更换 ESP8266 固件或模块 |
| 3 | WiFi 连不上 | 检查 SSID 拼写、密码、路由器 2.4G 频段 |
| 4 | TCP 连不上 | 检查路由器能否访问外网 (ping 114.116.142.124) |
| 5 | CIPMODE 失败 | 模块固件版本不兼容 |
| 6 | CIPSEND 失败 | 重复尝试或检查模块 |

## 四、验证巴法云通信

### 4.1 确认设备在线

1. 打开巴法云控制台 → "TCP 创客云"

2. 在对应主题下，查看设备状态是否为 "在线"

### 4.2 查看遥测数据

单片机联网成功后，每 2 秒 自动上报一条数据。在巴法云控制台的消息记录中可看到：

{"V":24.50,"I":1.23,"F":100000}

{"V":24.48,"I":1.25,"F":100000}

{"V":24.52,"I":1.21,"F":100000}

字段说明:

| 字段 | 含义 | 示例值 |
| --- | --- | --- |
| `V` | 母线电压 (单位: 伏特 V) | `24.50` = 24.5V |
| `I` | 母线电流 (单位: 安培 A) | `1.23` = 1.23A |
| `F` | PWM 开关频率 (单位: Hz) | `100000` = 100kHz |

🎯 **判断标准**: 如果能连续收到 3 条以上数据且格式完整，说明 **STM32 → ESP8266 → 巴法云的上行链路工作正常**。

### 4.3 远程控制测试

#### 方式一：巴法云 APP (推荐)

1. 手机下载 "巴法云" APP (应用商店搜索 "Bemfa")

2. 登录后在对应主题下，输入指令并发送

#### 方式二：巴法云网页控制台

1. 打开 TCP 创客云 → 对应主题

2. 在消息下发框中输入指令，点击发送

#### 下发的指令与预期响应:

| 发送内容 | 预期单片机响应 |
| --- | --- |
| `CMD:ON` | OLED 显示 `CMD: Remote ON`，触发软启动扫频 150k→100kHz (~2.5s) |
| `CMD:OFF` | OLED 显示 `CMD: Remote OFF`，PWM 输出关闭，全桥安全关断 |

📌 **注意**:

- 指令必须使用 **`CMD:ON`** / **`CMD:OFF`** 格式 (巴法云下发时会自动包裹在 cmd=2 协议信封中)

- 扫频期间 (SS_SWEEP 状态) 暂停遥测上报，不影响扫频时序

- 每次 `CMD:ON` 都会触发全新软启动 150k→100kHz 扫频

- ESP8266 断线时，`CLOSED` 帧触发自动关断 PWM 并回到待联网界面

## 五、完整闭环检查清单

| 序号 | 检查项 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| ✅ 1 | 巴法云账号 | 已注册并获取 UID，创建主题 |
| ✅ 2 | App_Net.h 配置 | SSID / 密码 / UID / Topic 四项已修改 |
| ✅ 3 | 固件烧录 | Keil 编译通过，烧录到 STM32 |
| ✅ 4 | 单片机联网 | OLED 显示 "WiFi Connected! TCP: OK Port: 8344" |
| ✅ 5 | 设备在线 | 巴法云控制台显示设备"在线" |
| ✅ 6 | 上行遥测 | 巴法云每 2 秒收到一条遥测数据 |
| ✅ 7 | 远程 ON | 发送 `CMD:ON`, OLED 显示 "Remote ON", 扫频启动 |
| ✅ 8 | 远程 OFF | 发送 `CMD:OFF`, OLED 显示 "Remote OFF", PWM 关闭 |

## 六、常见故障排查

### 6.1 设备显示离线 (连不上巴法云)

排查步骤:

1. WiFi 外网: ESP8266 连接的路由器必须能访问公网。在 PC 上 `ping 114.116.142.124` 确认可达。

2. UID/Topic 未填或错误: 检查 `App_Net.h` 中 `BEMFA_UID` 和 `BEMFA_TOPIC` 是否正确。

3. 路由器 DNS: 如果路由器 DNS 不正常，`SERVER_IP` 已经用 IP 直连，不依赖 DNS。

4. 防火墙: 部分企业网络防火墙封禁非标准端口 (8344)。尝试用手机热点测试。

### 6.2 能在线但收不到遥测数据

- 确认单片机已完成软启动 (处于 SS_DONE 或 SS_IDLE 状态)

- 扫频期间 (SS_SWEEP) 跳过遥测，等待 ~2.5s 扫频结束后恢复正常上报

### 6.3 指令下发没反应

- 确认发送的是 `CMD:ON` / `CMD:OFF` (大小写敏感)

- 确认设备处于在线状态

- 巴法云下发有 1Hz 限流，两次指令间隔至少 1 秒

### 6.4 ESP8266 频繁断连

- 供电不足是 90% 断连问题的根因。不要用 STM32 开发板上的 3.3V LDO 给 ESP8266 供电！

- 推荐方案: 独立 AMS1117-3.3 + 100μF 电解电容并联 0.1μF 陶瓷电容

- ESP8266 VCC 引脚与 GND 之间就近焊接 100μF 钽电容/电解电容滤除 WiFi 突发电流

### 6.5 ESP8266 掉电自动保护

- ESP8266 模块断开时，单片机收到 `CLOSED` 帧后立即关断 PWM 输出

- OLED 回到 "Press KEY0 WiFi" 界面

- 重新给 ESP8266 上电后，按 KEY0 重新联网即可恢复

### 6.6 多次联网后 ESP8266 卡死

- 固件启动流程包含双重复位机制 (CH_PD 硬件复位 1000ms + AT+RST 软件复位)

- 每次调用 `ESP8266_Init()` 均执行此流程，确保透传模式下状态机完全清除

- 如果多次 KEY0 取消+重联后出现异常，断开 MCU 电源重新上电即可恢复

## 七、开发者扩展指南

| 扩展方向 | 实现位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 更换 WiFi | `App_Net.h` → `WIFI_SSID` / `WIFI_PASSWORD` | 直接修改宏值重新编译 |
| 更换巴法云账号 | `App_Net.h` → `BEMFA_UID` | 替换为自己的私钥 |
| 增加遥测字段 | `App_Net.c` → `App_Net_Task` 遥测 snprintf | 在 JSON msg 中追加字段 |
| 增加远程指令 | `App_Net.c` → `App_Net_Task` 指令解析区 | 在 strstr 分支中添加新指令 |
| 调整遥测频率 | `App_Net.c` → `last_telemetry >= 2000` | 巴法云限制最低 1Hz (1000ms)，建议 2000ms |
| 更换为域名连接 | `App_Net.h` → `SERVER_IP` 改为 `"tcp.bemfa.com"` | 需要 DNS 支持，每次连接多 1~3s |

📅 文档版本: v2.0

📝 最后更新: 2026-05-21

🔧 更新内容: 从 LAN NetAssist 联调升级为巴法云 TCP 创客云 WAN 远程联调

🔗 关联文件: `User/App_Net.h`, `User/App_Net.c`, `Hardware/ESP8266.c`