LabVIEW 无线充电PWM上位机构建指南 — 零基础保姆级教程

技术与联调文档

**适用对象**: 从未打开过 LabVIEW 的新手。每一步精确到鼠标点击和键盘按键。

**预计总耗时**: 4-6 小时 (分 7 个阶段，可以分多次完成)

**前提**: LabVIEW 2024 已安装 (中文版)，电脑 + 鼠标

**起点**: 空白项目，从头开始创建一切

#### Word 级排版视觉规范声明

2026 年 5 月

## 目  录

## 文档控制信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| **文档版本** | V4.0 |
| **最后更新** | 2026-05-16 |
| **对应固件版本** | V1.0 |
| **作者** | 嵌入式系统架构组 |

### 修改日志

| 版本 | 日期 | 变更说明 |
| --- | --- | --- |
| V4.0 | 2026-05-16 | 修复4个致命缺陷: 三并行循环防死锁、TypeDef前面板簇规范、TCP超时1500ms+错误56过滤、TDMS外开内写优化 |
| V3.0 | 2026-05-16 | 全部改为中文界面术语，从空白项目起步创建 |
| V2.0 | 2026-05-16 | 全面重写—保姆级操作教程，新增预备课 |
| V1.0 | 2026-05-16 | 初始版本 |

## 目录

- [预备课: 60分钟深度入门 — 必须完成](#预备课-60分钟深度入门--必须完成)

- [第一章: 创建空白项目](#第一章-创建空白项目)

- [第二章: 创建类型定义 (.ctl)](#第二章-创建类型定义-ctl)

- [第三章: 搭建 TCP Server Core.vi (单次状态机)](#第三章-搭建-tcp-server-corevi-单次状态机)

- [第四章: 搭建 Parse JSON & Alarms.vi](#第四章-搭建-parse-json--alarmsvi)

- [第五章: 搭建 Log to TDMS.vi (外开内写)](#第五章-搭建-log-to-tdmsvi-外开内写)

- [第六章: 搭建 Main.vi — 三并行循环架构](#第六章-搭建-mainvi--三并行循环架构)

- [第七章: 测试与联调](#第七章-测试与联调)

- [附录A: 函数中文名速查表](#附录a-函数中文名速查表)

- [附录B: 新手排错指南](#附录b-新手排错指南)

## 预备课: 60分钟深度入门 — 必须完成

**在开始正式搭建之前，你必须完成本章所有练习。**

### 0.1 启动 LabVIEW

操作:

1. 按键盘上的 Windows 键

2. 直接打字: `LabVIEW`

3. 看到 "LabVIEW 2024" 图标后，左键单击打开

预期画面:

- LabVIEW 启动，顶部菜单栏依次是: 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 项目(P) 操作(O) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

### 0.2 了解三个窗口

| 窗口名 | 背景颜色 | 用途 | 切换方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| **前面板** | 灰色 | 放按钮、图表——用户看到的界面 | Ctrl+E |
| **程序框图** | 白色 | 放函数、连线——程序的逻辑 | Ctrl+E |
| **项目浏览器** | 文件管理器风格 | 管理所有文件 | Ctrl+Shift+E |

### 0.3 练习一: 创建第一个 VI

1. 菜单栏: 文件(F) → 新建(N) → VI

2. 出来一个灰色空白窗口 = 前面板

3. 按 Ctrl+E → 灰色变白色 = 程序框图

4. 再按 Ctrl+E 切回灰色

5. 反复按 Ctrl+E 几次，习惯两个窗口的切换

### 0.4 练习二: 在前面板上放置控件并连线

1. 在前面板 (灰色) 正中央右键单击

2. 弹出控件面板 → 找到 数值 图标 (标着 123)

3. 悬停在 数值 上 → 子面板展开 → 左键单击第一个图标 数值输入控件

4. 在前面板左上方左键单击放置

5. 双击标签文字 → 输入 `电压` → 按回车

6. 双击控件里的 `0` → 输入 `48.0` → 回车

7. 在 "电压" 下面右键单击 → 控件面板 → 数值 → 数值显示控件 → 放置

8. 双击标签 → 输入 `电压显示` → 回车

9. 按 Ctrl+E 到程序框图 (白色)

10. 看到两个小方块: 左`电压`、右`电压显示`

11. 鼠标移到 `电压` 右侧小三角上 → 指针变线轴 → 按住左键向右拖到 `电压显示` 左侧小三角 → 对齐闪烁时松开 → 橙色实线连好

12. 点工具栏白色向右箭头 ▶ 运行

13. 切到前面板 (Ctrl+E)，改 `电压` 为 `100` → `电压显示` 同步变 100

14. 点红色方块 ■ 停止

15. Ctrl+W 关闭 → 不保存

### 0.5 练习三: 学会搜索函数

1. 按 Ctrl+N 新建 VI

2. 按 Ctrl+E 到程序框图

3. 在白色空白处右键单击

4. 面板顶部搜索框输入: `乘`

5. 出现 "乘" 函数 → 点击 → 放置

**本教程所有函数查找都用这个方法: 右键 → 搜索框输入中文名 → 点击放置**

## 第一章: 创建空白项目

### 1.1 创建项目文件夹

1. 打开 Windows 文件资源管理器 (Win+E)

2. 导航到: `D:\Claude Code Project\无线充电PWM\`

3. 空白处右键 → 新建 → 文件夹

4. 命名为: `LabVIEW_UpperComputer`

5. 双击进入 → 再新建文件夹: `TypeDefs`

### 1.2 在 LabVIEW 中创建空白项目

1. LabVIEW 菜单栏: 文件(F) → 新建(N) → 项目(P)

2. 选择 "空白项目" → 点击 "确定"

3. 项目浏览器窗口出现:

项目: 未命名项目 1

我的电脑

依赖关系

程序生成规范

### 1.3 保存项目

1. 项目浏览器: 文件(F) → 保存(S)

2. 浏览到: `LabVIEW_UpperComputer\`

3. 文件名: `WirelessCharger.lvproj`

4. 点击保存

### 1.4 添加 TypeDefs 文件夹

1. 项目浏览器中，右键 "我的电脑" → 新建(N) → 文件夹(F)

2. 输入 `TypeDefs` → 回车

## 第二章: 创建类型定义 (.ctl)

类型定义像一个"自定义数据结构"。多个 VI 共用它，改一处全局更新。

⚠️ **本章三条铁律——违反任意一条都会导致后续全部翻车:**

>

**铁律 1**: 全程在**前面板** (灰色背景) 操作。**禁止按 Ctrl+E 去程序框图！**

>

**铁律 2**: 用**控件面板 → 簇、类与变体 → 簇** (方框图标)，不是"类" (齿轮图标)！点错会创建 `.lvclass` 文件，整个项目无法使用。

>

**铁律 3**: 控件先放在簇**外面**，再**拖进**簇外壳里。不要在程序框图上用捆绑函数连线。

### 2.1 创建遥测数据簇 — Data Cluster.ctl

#### 步骤 1: 新建类型定义

1. 项目浏览器中，右键 `TypeDefs` 文件夹 → 新建(N) → 类型定义(T)

2. 打开灰色背景的新窗口

3. 按 Ctrl+S → 保存到 `TypeDefs\Data Cluster.ctl`

#### 步骤 2: 放一个空簇外壳

⚠️ **极其重要——看清楚再点！**

>

控件面板 → **簇、类与变体** 这个子面板里，并列放着三个图标:

>

| 图标 | 中文名 | 文件类型 | 我们要的是？ |

|:---|:---|:---|:---|

| 方框(有边框) | **簇** | `.ctl` | ✅ **就是它！** |

| 立方体+齿轮 | **类** | `.lvclass` | ❌ 不要点这个！ |

| 双色V形 | **变体** | (不是文件) | ❌ 也不要这个！ |

>

**只点第一个——"簇"，图标就是一个简单的带边框方框。**

1. 在前面板空白处右键单击

2. 控件面板 → 簇、类与变体 → 点击第一个图标 "簇" (带边框的方框，英文 Cluster)

3. 左键单击 → 在前面板上按住左键拖出一个矩形

4. 这就是一个空簇外壳 (里面什么都没有，像一个空盒子)

5. 把空簇拖大一些 (约 3cm 高 × 4cm 宽)

6. 双击标签 → 改为 `Telemetry Data`

#### 步骤 3: 把控件拖进簇外壳里

重要: 先把独立的控件放在簇外面，再拖进簇里面。

1. 在簇外壳外面的空白处右键单击

2. 控件面板 → 数值 → 数值输入控件 → 放在簇外面

3. 双击标签 → 改为 `V`

4. 右键控件 → 表示法 → 双精度 (DBL, 橙色)

5. 默认值改为 `0.0`

同样的方式，在簇外面再放两个:

- `I` (电流): 数值输入控件，双精度 (DBL)，默认 `0.0`

- `F` (频率): 数值输入控件，右键 → 表示法 → U32 (蓝色)，默认 `0`

6. 现在把三个控件逐个拖进簇外壳:

- 鼠标点住 `V` 控件，按住左键，拖到簇外壳的里面

- 松开 → V 控件进入簇内部，簇自动调整大小

- 同样拖 `I`、`F` 进去

- 如果簇不够大，拖动簇边框右下角拉大

7. 三个控件都在簇内部后，框选它们 → 工具栏 左边缘对齐 + 垂直等距分布

确认: 你的前面板上有一个簇 (Telemetry Data)，里面装着 V、I、F 三个控件。这就是类型定义。

**为什么不在程序框图上用捆绑函数？**

因为 `.ctl` 类型定义本身就是"数据模板"。在前面板上直接把控件拖进簇 = 定义了数据结构。如果用捆绑函数在程序框图上拼，数据类型会变成"临时的"，其他 VI 引用时可能丢失类型信息。

8. 按 Ctrl+S 保存

9. 按 Ctrl+W 关闭

### 2.2 创建报警标志簇 — Alarm Flags.ctl

#### 步骤 1: 新建文件

1. 项目浏览器: 右键 TypeDefs → 新建 → 类型定义

2. Ctrl+S → 保存为 `TypeDefs\Alarm Flags.ctl`

#### 步骤 2: 放空簇外壳

⚠️ 再次确认: 点 **"簇"** (方框图标)，不是 "类" (齿轮图标)！

1. 在前面板右键单击 → 簇、类与变体 → 簇 (第一个图标，方框)

2. 放置一个空簇外壳，拖大 (约 4cm 高 × 3cm 宽)

3. 标签改为 `Alarm Flags`

#### 步骤 3: 把 LED 拖进簇里

在簇外面逐一创建 4 个 LED，然后拖进去:

1. 在簇外面右键 → 布尔 → 圆形指示灯 → 放置

2. 双击标签 → 改为 `V_Alarm`

3. 右键 LED → 属性 → 颜色 → 打开状态颜色 → 红色 → 确定

4. 把这个 LED 拖进簇外壳里面

5. 同样方式创建并拖入剩下 3 个:

- `I_Alarm`: 圆形指示灯，打开状态颜色=红色

- `F_Alarm`: 圆形指示灯，打开状态颜色=红色

- `Comm_Alarm`: 圆形指示灯，打开状态颜色=黄色

6. 框选簇内 4 个 LED → 工具栏 左边缘对齐 + 垂直等距分布

7. Ctrl+S 保存 → Ctrl+W 关闭

## 第三章: 搭建 TCP Server Core.vi (单次状态机)

**关键设计**: 这个 VI **不包含 While 循环**。它每次被调用只执行一步操作 (初始化/监听/读取)，然后立即返回。循环由 Main.vi 的 TCP 循环负责。

预计耗时: 40-50 分钟

### 3.1 创建空 VI

1. 项目浏览器: 右键 "我的电脑" → 新建(N) → VI

2. Ctrl+S → 保存为 `TCP Server Core.vi`

### 3.2 前面板

#### 输入控件

1. `Port`: 数值输入控件，U32，默认 8080

2. `Timeout (ms)`: 数值输入控件，I32，默认 100

3. `State`: 控件面板 → 下拉列表与枚举 → 枚举，放在前面板

- 右键枚举 → 编辑项...

- 插入 4 项: `Init`、`Listen`、`Connected`、`Error`

- 点击确定

- 标签改为 `State In`

4. `Listener ID`: 数值输入控件，I32，默认 -1

5. `Connection ID`: 数值输入控件，I32，默认 -1

6. `Error In`: 对话框与用户界面 → 错误输入3D.ctl

#### 输出指示器

7. `State Out`: 枚举 → 右键 → 编辑项 → 和上面一样 4 项 → 标签 `State Out`

8. `Listener ID Out`: 数值显示控件，I32

9. `Connection ID Out`: 数值显示控件，I32

10. `Connected?`: 圆形指示灯，打开颜色=绿色

11. `Remote Address`: 字符串显示控件，拖长

12. `Received Data`: 字符串显示控件，拖大

13. `Status`: 字符串显示控件，拖长

14. `Error Out`: 错误输出3D.ctl

#### 前面板布局

┌────────────────────────────────────────────────────┐

│  输入:                          输出:               │

│  Port: [8080]       State In:[ Init ▼]            │

│  Timeout:[100]       Listener ID:[-1]              │

│  Conn ID:[-1]        Conn ID Out:[-1]              │

│  Error In: [..]      State Out:[ Init ▼]   [●]    │

│                      Remote: [               ]     │

│                      Status: [               ]     │

│                      Received: [             ]     │

│                      Error Out:[..]                │

└────────────────────────────────────────────────────┘

### 3.3 连接器面板

| 点击网格格 | 再点前面板控件 |
| --- | --- |
| 左上1 | Port |
| 左上2 | Timeout (ms) |
| 左上3 | State In |
| 左上4 | Listener ID |
| 左上5 | Connection ID |
| 左上6 | Error In |
| 右上1 | State Out |
| 右上2 | Listener ID Out |
| 右上3 | Connection ID Out |
| 右上4 | Connected? |
| 右上5 | Remote Address |
| 右上6 | Received Data |
| 右上7 | Status |
| 右上8 | Error Out |

### 3.4 程序框图

按 Ctrl+E。

**记住: 这个 VI 里不放 While 循环！**

#### 3.4.1 放条件结构

1. 搜索: `条件结构`

2. 放置，占程序框图约 80%

3. 把 `State In` 接线端连到条件结构顶部的绿色 `?` 选择器

4. 顶部标签变成 Init/Listen/Connected/Error

#### 3.4.2 Init 分支

1. 切换到 `Init`

2. 搜索: `TCP创建监听器` → 放置

3. 连线:

- Port → TCP创建监听器的 port (左上)

- Error In → error in (左下)

- TCP创建监听器的 listener ID out (右上) → Listener ID Out 指示器

4. 创建枚举常量 `Listen` → 连到 State Out

5. Connection ID Out = 创建常量 `-1`

6. Connected? = 创建假常量 (FALSE)

7. Remote Address = 创建空字符串常量

8. Status = 创建字符串常量 `"已初始化"`

9. Error Out ← TCP创建监听器的 error out

#### 3.4.3 Listen 分支

1. 切换到 `Listen`

2. 搜索: `TCP等待监听器` → 放置

3. 连线:

- Listener ID → listener ID in

- 创建常量 `100` → timeout (100ms 足够，不阻塞)

- Error In → error in

4. 判断有无连接:

- 搜索: `大于？`

- TCP等待的 connection ID out → 大于？上输入

- 创建常量 `0` → 大于？下输入

- 如果 connection ID > 0: 有人连上了！

5. 决定下一状态:

- 搜索: `选择`

- 大于？输出 → 选择的 s (中间绿色)

- 创建枚举常量 `Connected` → t (TRUE)

- 创建枚举常量 `Listen` → f (FALSE)

- 选择输出 → State Out

6. 连接信息:

- TCP等待的 connection ID out → Connection ID Out (TRUE时)

- TCP等待的 remote address out → Remote Address

7. Listener ID Out = Listener ID (不变)

8. Connected? = 大于？输出

9. Received Data = 空字符串

10. Status = `"监听中..."`

11. Error Out ← TCP等待的 error out

#### 3.4.4 Connected 分支 (核心——修复超时问题)

1. 切换到 `Connected`

2. 搜索: `TCP读取` → 放置

3. 重要——设置正确的超时时间:

- 创建常量 `1500` → 连到 TCP读取的 timeout 端子

- 为什么是 1500ms？ 因为下位机每 1000ms 才发一次 JSON 数据。超时设 100ms 会导致每 0.1 秒报一次错误 56，LabVIEW 会把 TCP 连接错误计数累加，最终断开连接。1500ms 给下位机留足余量。

4. 连线:

- Connection ID → connection ID in

- 创建常量 `512` → bytes to read

- Error In → error in

5. 正确处理错误 56 (超时):

- TCP读取的 error out → 我们需要检查错误代码

- 搜索: `按名称解除捆绑` (因为错误簇里有 status/code/source 三个字段)

- 把 error out 线连到按名称解除捆绑

- 拉出 code 字段 (I32)

- 搜索: `等于？`

- code → 等于？上输入，创建常量 `56` → 下输入

如果 error code = 56 (超时):

- 这是正常情况——只是这轮没数据而已

- 不改变状态，Connected? 保持 TRUE

- 搜索: `选择` → code=56 ? 用选择来:

- TRUE (56错误): 清除错误 (用空错误簇)，状态保持 Connected

- FALSE (其他错误): 真的断开了 → 关闭连接 → 状态变 Listen

简化做法 (推荐): 判断 data out 是否为空字符串来决定是否断开，而不是依靠错误码。

简化版逻辑 (推荐新手使用):

a. TCP读取的 data out → 搜索 字符串长度

b. 字符串长度输出 → 搜索 大于？ → 下输入 = 常量 0

c. 搜索 选择:

- 选择器: 字符串长度 > 0

- TRUE → data out (有数据) → Received Data 指示器

- FALSE → 空字符串 → Received Data 指示器

d. 检查是否真的断开了 (不是超时):

- 搜索 不等于？ → 比较 error code 和 56

- 如果不是 56 且不是 0 (真的有错误):

→ 搜索 TCP关闭连接 → 关闭 Connection ID

→ State Out = Listen

→ Connected? = FALSE

- 否则:

→ State Out = Connected

→ Connected? = TRUE

e. 用 选择 函数来处理两个分支

6. Connection ID Out = Connection ID (不变)

7. Listener ID Out = Listener ID (不变)

8. Status = `"已连接"`

9. Error Out ← 处理后的错误 (56 被清除，其他错误保留)

#### 3.4.5 Error 分支

1. 切换到 `Error`

2. 搜索: `TCP关闭连接` → 放两个，分别关闭 Listener ID 和 Connection ID

3. State Out = `Init`

4. Connected? = FALSE

5. Listener ID Out = -1

6. Connection ID Out = -1

7. Error Out ← error in (传递出去)

#### 3.4.6 最终检查

- [ ] 按 Ctrl+B 清除断线

- [ ] 确认没有放 While 循环！

- [ ] 4 个分支都有 State Out 连线

- [ ] TCP读取的超时是 1500

- [ ] Connected 分支处理了错误 56

- [ ] 所有输出指示器在每个分支里都有连线

- [ ] Ctrl+S 保存 → Ctrl+W 关闭

## 第四章: 搭建 Parse JSON & Alarms.vi

预计耗时: 20-30 分钟

### 4.1 创建 VI

1. 项目浏览器: 右键 "我的电脑" → 新建 → VI

2. Ctrl+S → 保存为 `Parse JSON & Alarms.vi`

### 4.2 前面板

#### 输入控件 (左边)

| 控件 | 标签 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 字符串输入控件 | `JSON String` | 拖大 |
| 数值输入控件 | `V Threshold` | 双精度(DBL)，默认60.0 |
| 数值输入控件 | `I Threshold` | DBL，默认8.0 |
| 数值输入控件 | `F Min (Hz)` | U32，默认90000 |
| 数值输入控件 | `F Max (Hz)` | U32，默认150000 |
| 错误输入3D | `Error In` | — |

#### 输出指示器 (右边)

| 指示器 | 标签 |
| --- | --- |
| 数值显示控件 | `V` (DBL) |
| 数值显示控件 | `I` (DBL) |
| 数值显示控件 | `F` (U32) |
| 数值显示控件 | `P` (DBL) |
| 圆形指示灯 | `V Alarm` (红) |
| 圆形指示灯 | `I Alarm` (红) |
| 圆形指示灯 | `F Alarm` (红) |
| 错误输出3D | `Error Out` |

### 4.3 程序框图

按 Ctrl+E。

#### 4.3.1 构建 JSON 默认值簇

1. 搜索: `捆绑` → 放置

2. 右键捆绑第1输入 → 创建 → 常量 → DBL → 标签改为 `V` → 值 `0.0`

3. 右键捆绑第2输入 → 创建 → 常量 → DBL → 标签改为 `I` → 值 `0.0`

4. 右键捆绑第3输入 → 创建 → 常量 → U32 → 标签改为 `F` → 值 `0`

**极其重要**: 常量的标签名必须与 JSON 中的 key 完全一致 (大写 V、I、F)

#### 4.3.2 解析 JSON

1. 搜索: `从JSON还原` → 放置

2. 连线:

- JSON String → 从JSON还原的 JSON string (上)

- 捆绑输出簇 → 从JSON还原的 默认值 (中)

- Error In → error in (下)

#### 4.3.3 提取 V、I、F

1. 搜索: `按名称解除捆绑`

2. 从JSON还原输出 → 按名称解除捆绑输入

3. 自动显示 V、I、F → 分别连到对应显示控件

#### 4.3.4 计算功率 + 报警

1. 搜索 `乘` → V × I = P → P 显示控件

2. 搜索 `大于？` → V vs V Threshold → V Alarm

3. 搜索 `大于？` → I vs I Threshold → I Alarm

4. 搜索 `小于？`(F vs F Min) + `大于？`(F vs F Max) → 搜索 `或` 合并 → F Alarm

#### 4.3.5 错误线

Error In → 从JSON还原 → Error Out

### 4.4 连接器面板

输入: JSON String, V/I Threshold, F Min/Max, Error In

输出: V, I, F, P, 3个 Alarm, Error Out

### 4.5 保存

Ctrl+S → Ctrl+W。

## 第五章: 搭建 Log to TDMS.vi (外开内写)

**关键设计**: TDMS 文件的打开和关闭在**循环外部**进行。这个 VI 只做写入操作——文件引用通过移位寄存器传入传出。绝不在循环内部每次打开关闭文件。

预计耗时: 15-20 分钟

### 5.1 创建 VI

1. 项目浏览器: 右键 "我的电脑" → 新建 → VI

2. Ctrl+S → 保存为 `Log to TDMS.vi`

### 5.2 前面板

| 控件 | 标签 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 垂直拨动开关 | `Enable` | 启用开关 |
| 数值输入控件 | `V` | DBL |
| 数值输入控件 | `I` | DBL |
| 数值输入控件 | `F` | U32 |
| 数值输入控件 | `P` | DBL |
| **TDMS 引用句柄** | `TDMS Ref In` | **新增——从循环外传入的文件引用** |
| 错误输入3D | `Error In` | — |

| 指示器 | 标签 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| **TDMS 引用句柄** | `TDMS Ref Out` | **新增——传给下一次循环迭代** |
| 数值显示控件 | `Rows Written` | U32 |
| 字符串显示控件 | `Status` | — |
| 错误输出3D | `Error Out` | — |

**关于引用句柄控件**: 在前面板**右键 → 引用句柄 → 引用句柄控件**。放置后，右键控件 → **选择类型 → TDMS 文件引用**。

### 5.3 程序框图

1. 放置 条件结构，选择器连 `Enable`

真分支 (启用记录):

2. 搜索: `TDMS写入` → 放置 (注意: 只放写入，不放打开和关闭！)

3. 连线:

- TDMS Ref In → TDMS写入的 tdms file 输入

- 创建字符串常量 `"Telemetry"` → group name

- 创建字符串数组 (右键 → 创建 → 常量):

- [0]=`V`, [1]=`I`, [2]=`F`, [3]=`P`

- → channel names

- 搜索 `创建数组` → V, I, F, P 四个值 → data 输入

4. TDMS写入的 tdms file out → TDMS Ref Out (传给下一次)

5. TDMS写入的 error out → Error Out

6. Rows Written: 用移位寄存器，每次 +1

7. Status = `"记录中"`

假分支 (未启用):

- TDMS Ref In → 直接连 TDMS Ref Out (不操作文件)

- Status = `"空闲"`

- Error In → 直接连 Error Out

- Rows Written = 0

### 5.4 连接器面板

输入: Enable, V, I, F, P, TDMS Ref In, Error In

输出: TDMS Ref Out, Rows Written, Status, Error Out

### 5.5 保存

Ctrl+S → Ctrl+W。

## 第六章: 搭建 Main.vi — 三并行循环架构

**这是整个项目最核心的 VI。**采用标准的三并行循环架构，彻底避免 UI 卡死。

预计耗时: 60-90 分钟

### 6.1 架构概览

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│                  Main.vi 程序框图                         │

│                                                          │

│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐   │

│  │ 循环 1 (上)   │  │ 循环 2 (中)   │  │ 循环 3 (下)   │   │

│  │ 事件处理循环   │  │ TCP 通信循环   │  │ 数据处理循环   │   │

│  │              │  │              │  │              │   │

│  │ Event Struct │  │ TCP Server   │  │ Dequeue      │   │

│  │ 处理按钮点击  │  │ Core 状态机  │  │ → Parse JSON │   │

│  │ 发送指令→    │  │ → Enqueue   │  │ → 更新图表    │   │

│  │ (通过队列)   │  │ TCP Read     │  │ → Log TDMS   │   │

│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘   │

│         ↑                ↑                ↑              │

│         └────── 三个循环并行执行 ──────────┘              │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

数据流向:

循环2 (TCP) → 数据队列 → 循环3 (消费)

循环1 (事件) → 指令队列 → 循环2 (发送TCP指令)

### 6.2 创建 VI

1. 项目浏览器: 右键 "我的电脑" → 新建 → VI

2. Ctrl+S → 保存为 `Main.vi`

### 6.3 前面板 — 分 5 个区域

#### 区域 ❶ — TCP 服务器连接 (左上)

┌─ TCP 服务器 ──────────────────────┐

│  Port: [ 8080 ]                   │

│  [ 启动 ]  [ 停止 ]               │

│  [●] 已连接   Client: [       ]  │

│  收到数据包: [ 0 ]                │

└───────────────────────────────────┘

逐一放置:

1. `Port`: 数值输入控件，U32，默认 8080

2. `启动`: 确定按钮 → 机械动作=释放时转换 → 绿色

3. `停止`: 停止按钮 → 机械动作=释放时转换 → 红色

4. `Connected?`: 圆形指示灯 → 打开颜色=绿色

5. `Client IP`: 字符串显示控件 → 拖长

6. `收到数据包`: 数值显示控件，U32

#### 区域 ❷ — 实时数据 (右上)

┌─ 实时数据 ─────────────────────────┐

│  V: [  0.00 ] V    I: [  0.00 ] A │

│  F: [     0 ] Hz  P: [  0.00 ] W  │

│  状态: [                     ]    │

└────────────────────────────────────┘

7. `V`: 数值显示控件，DBL

8. `I`: 数值显示控件，DBL

9. `F`: 数值显示控件，U32

10. `P`: 数值显示控件，DBL

11. `PWM 状态`: 字符串显示控件

#### 区域 ❸ — 波形图表 (中间，最大)

12. 控件面板 → 图形 → 波形图表 → 拖大 (占 40-50% 面积)

13. 右键图表 → 图表历史长度 → `300`

14. 右键图表 → 属性 → 曲线 → 添加 4 条:

- 曲线0: V，黄色

- 曲线1: I，绿色

- 曲线2: F，蓝色

- 曲线3: P，红色

#### 区域 ❹ — 控制 + 报警 (左下)

┌─ 控制 ─────────┐  ┌─ 报警 ───────────┐

│ [ ON ] [ OFF ]  │  │ ○ 过压            │

│                  │  │ ○ 过流            │

│ 指令: [      ]   │  │ ○ 频率异常         │

│ [ 发送 ]         │  │ ○ 通讯中断         │

│                  │  │                   │

│ ┌─ 阈值 ────┐   │  │                   │

│ │ V上限:[60]│   │  │                   │

│ │ I上限:[ 8]│   │  │                   │

│ │ F下限:90k │   │  │                   │

│ │ F上限:150k│   │  │                   │

│ └───────────┘   │  │                   │

└─────────────────┘  └───────────────────┘

15-26: ON/OFF按钮、指令输入框、发送按钮、4个报警灯、4个阈值控件 (参考布局填写)

#### 区域 ❺ — 数据记录 (右下)

┌─ 数据记录 ─────────────────────┐

│  [ 启用记录 ]                   │

│  路径: [ D:\Data\...        ]  │

│  已记录: [ 0 ] 行              │

└────────────────────────────────┘

27. `启用记录`: 垂直拨动开关

28. `记录路径`: 文件路径输入控件

29. `已记录行数`: 数值显示控件，U32

### 6.4 程序框图 — 三个并行循环

按 Ctrl+E 到程序框图。

#### 6.4.1 初始化 (所有循环外部，放在最左边)

创建两个队列:

1. 数据队列 (TCP 接收的数据 → 传给消费循环):

- 搜索: `获取队列`

- 右键 → 选择类型 → 字符串

- name: 创建常量 `"DataQueue"`

- max size: 创建常量 `100`

- 输出: 数据队列引用 (紫色线)

2. 指令队列 (按钮事件 → 传给 TCP 循环发送):

- 搜索: `获取队列`

- 右键 → 选择类型 → 字符串

- name: 创建常量 `"CmdQueue"`

- max size: 创建常量 `20`

- 输出: 指令队列引用 (紫色线)

3. 错误输入: 搜索 → `错误输入3D` → 放置

#### 6.4.2 循环 1 — 事件处理循环 (最上面)

这个循环只处理 UI 事件。绝不做 TCP 读写！

步骤 1: 放 While 循环 (程序框图上方画矩形)

步骤 2: 在 While 循环内放 事件结构

步骤 3: 配置超时事件

- 小闹钟 → 创建常量 `100` (每 100ms 检查一次，防止完全卡住)

- 超时分支内: 什么都不做 (no-op，空分支)

步骤 4: 添加 `ON` 按钮事件

- 右键事件结构 → 添加事件分支...

- 事件源: `ON` | 事件: `值改变`

- 分支内: 搜索 `元素入队列`

- queue: 指令队列引用

- element: 创建字符串常量 `"ON\r\n"`

步骤 5: 添加 `OFF` 按钮事件

- 同上 → element: `"OFF\r\n"`

步骤 6: 添加 `发送` 按钮事件

- element: 用 `连接字符串` 拼接 Custom Cmd + "\r\n"

步骤 7: 添加 `停止` 按钮事件

- 停止分支内: 给停止标志赋值 TRUE

- 搜索 `真常量` → 连到循环停止条件

- 同时也向指令队列发送 `"STOP"` 消息 (告诉 TCP 循环停止)

步骤 8: 停止条件

- 停止按钮 OR 错误 → While 循环停止

**这个循环不做任何 TCP 操作！ON/OFF 只负责把指令字符串放入指令队列。**

#### 6.4.3 循环 2 — TCP 通信循环 (中间)

这个循环只负责 TCP。它轮询 TCP Server Core 状态机，并处理指令队列。

步骤 1: 放 While 循环 (程序框图中间画矩形)

步骤 2: 放移位寄存器 (5 对):

- 第1对: TCP State (枚举，初始值 `Init`)

- 第2对: Listener ID (I32，初始值 `-1`)

- 第3对: Connection ID (I32，初始值 `-1`)

- 第4对: 指令队列引用 (从初始化传进来)

- 第5对: 数据队列引用 (从初始化传进来)

步骤 3: 在循环内部——调用 TCP Server Core.vi

1. 从项目浏览器把 TCP Server Core.vi 拖到循环内

2. 连线:

- Port (前面板) → Port

- 创建常量 100 → Timeout

- 第1对移位寄存器右侧 → State In

- 第2对移位寄存器右侧 → Listener ID

- 第3对移位寄存器右侧 → Connection ID

- Error 线 → Error In

3. 处理输出:

- State Out → 第1对移位寄存器左侧

- Listener ID Out → 第2对移位寄存器左侧

- Connection ID Out → 第3对移位寄存器左侧

- Connected? → 前面板 Connected? 指示灯

- Remote Address → Client IP 指示器

- Status → PWM 状态 指示器

4. 处理 Received Data (有数据 → 入数据队列):

- TCP Server Core 的 Received Data 输出 → 搜索 `字符串长度`

- 字符串长度输出 → 搜索 `大于？` → 下输入 = 常量 `0`

- 搜索 `条件结构` → 选择器连 大于？输出

- 真 (有数据): 搜索 `元素入队列`

- queue: 数据队列引用

- element: Received Data

- 假 (无数据): 什么都不做

步骤 4: 处理指令队列 (检查有没有指令要发)

1. 搜索 `元素出队列`

- queue: 指令队列引用

- timeout: 创建常量 `0` (不是 500！0 = 不等待，立即返回)

- 输出: element, timed out?

2. 搜索 `条件结构` → 选择器连 timed out? (注意: 取反！用 `非` 函数)

- 假 timed out = 真有指令:

- element → 检查是不是 "STOP":

- 搜索 `等于？` → element vs 字符串常量 "STOP"

- 如果是 STOP: 停止 TCP 循环

- 如果不是: 搜索 `TCP写入`

- Connection ID → connection ID in

- element → data in

- data in 是已拼接好 "\r\n" 的完整指令

- 搜索 `释放队列` (仅在停止时)

- 真 timed out = 无指令: 什么都不做

步骤 5: 数据包计数

- 每次在步骤 3 收到数据时，用移位寄存器给 "收到数据包" +1

步骤 6: 停止条件

- 停止按钮 (来自循环 1) OR TCP 错误 → While 停止

#### 6.4.4 循环 3 — 数据处理循环 (最下面)

这个循环负责: 出队 JSON → 解析 → 更新图表 → 记录。

步骤 1: 放 While 循环 (程序框图下方画矩形)

步骤 2: 放移位寄存器:

- 第1对: 数据队列引用 (从初始化传入)

- 第2对: 上次收到数据的毫秒值 (U32，初始 0)

- 第3对: TDMS 文件引用 (引用句柄，初始值 = 无效引用)

- 第4对: 已记录行数 (U32，初始 0)

- 第5对: TDMS 是否已打开 (布尔，初始 FALSE)

步骤 3: 在循环外 (左边) 初始化 TDMS

**关键优化**: TDMS 文件在循环外打开一次，引用传入循环，循环内只写入，循环外关闭。

在循环左边的外部放以下逻辑:

- 搜索 `条件结构` → 选择器连 "启用记录" 开关

- 真:

- 搜索 `TDMS打开`

- file path: 连 "记录路径" 控件

- operation: 创建常量 → `open or create`

- 输出 → 通过隧道传入循环

步骤 4: 在循环内部——处理数据

1. 搜索 `元素出队列`

- queue: 数据队列引用

- timeout: 创建常量 `500`

- 输出: element, timed out?

2. 搜索 `条件结构` → 选择器连 timed out?

假 (收到数据):

a. 从项目浏览器拖 Parse JSON & Alarms.vi 到循环内

b. 连线:

- element → JSON String

- V/I 阈值控件 → 对应的 Threshold 输入

- F Min/Max → 对应的输入

c. 输出:

- V → V 显示

- I → I 显示

- F → F 显示

- P → P 显示

- 报警信号 → 对应 LED

d. 更新波形图表:

- 搜索 捆绑 → V, I, F, P 按顺序包起来

- 捆绑输出 → 波形图表终端

- Chart 自动累积，不超过300点

e. 通讯超时:

- 搜索 时间计数器(ms) → 获取当前毫秒

- 用移位寄存器存上次收到数据的时间

- (当前 - 上次 > 5000) → 通讯中断 = TRUE

- 收到数据 → 更新上次时间，通讯中断 = FALSE

f. TDMS 数据记录 (循环内只写入):

- 搜索 条件结构 → 选择器连 "启用记录"

- 真:

- 搜索 TDMS写入

- tdms file: 第3对移位寄存器的 TDMS 引用

- group name: 字符串 "Telemetry"

- channel names: 数组 ["V", "I", "F", "P"]

- data: 创建数组 [V, I, F, P]

- tdms file out → 第3对移位寄存器 (传给下次)

- 已记录行数 +1

- 假: TDMS 引用直接穿过

真 (超时):

- 什么都不做

- TDMS 引用穿过

步骤 5: 在循环外 (右边) 关闭 TDMS

循环右边的外部:

- 搜索 `TDMS关闭` → 连入第3对移位寄存器传出的 TDMS 引用

- 如果有错误: 连到简易错误处理器

步骤 6: 停止条件

- (停止按钮 AND 数据队列为空) OR 错误

#### 6.4.5 清理 (所有循环后面)

1. 搜索 `释放队列` → 释放数据队列

2. 搜索 `释放队列` → 释放指令队列

3. 搜索 `简易错误处理器` → 处理未显示的汇总错误

### 6.5 三个循环之间的通信总结

| 从 | 到 | 方式 |
| --- | --- | --- |
| 初始化 | 循环1/2/3 | 队列引用通过隧道传入各循环 |
| 循环1 (事件) | 循环2 (TCP) | **指令队列** (ON/OFF/自定义) |
| 循环2 (TCP) | 循环3 (消费) | **数据队列** (接收到的 JSON) |
| 循环1 (事件) | 循环2/3 | **停止按钮** (局部变量或隧道) |

### 6.6 最终检查

- [ ] 按 Ctrl+B 清除断线

- [ ] 循环1 (事件) 没有 TCP 操作

- [ ] 循环2 (TCP) 调用了 TCP Server Core.vi，没有 UI 操作

- [ ] 循环3 (消费) 只做数据处理和显示

- [ ] 三个循环是并行的 (不是嵌套的)

- [ ] TDMS 打开在循环3外部左边，关闭在外部右边

- [ ] TCP读取超时是 1500

- [ ] 错误线串联完整

- [ ] Ctrl+S 保存

## 第七章: 测试

### 7.1 不连硬件 — TCP 模拟器测试

#### 第一步: 打开命令提示符

Win+R → 输入 `cmd` → 回车

#### 第二步: 启动模拟器

cd /d "D:\Claude Code Project\无线充电PWM\Tools"

python test_tcp_echo_simulator.py --auto

看到:

TCP 遥测模拟器 (Server 模式)

监听端口: 8080

#### 第三步: 运行 Main.vi

1. 在 LabVIEW 中打开 Main.vi

2. 确认 Port = `8080`

3. 点击启动

#### 第四步: 验证

| 检查项 | 应该看到 |
| --- | --- |
| Connected? | 变绿 |
| Client IP | 127.0.0.1 |
| V/I/F/P | 每秒更新 |
| 波形图表 | 每秒出新点 |
| 收到数据包 | 每秒 +1 |
| **UI 不卡死** | 点按钮有反应，窗口不白屏 |

#### 第五步: 测试指令

- 点 OFF → 模拟器显示 "PWM 已关闭"

- 点 ON → 模拟器显示 "PWM 已开启"

#### 第六步: 测试数据记录

1. 打开启用记录 → 选路径 → 等 10 秒 → Rows ≈ 10

2. 检查 `.tdms` 文件已生成

### 7.2 连接硬件

1. 关模拟器 (Ctrl+C)

2. STM32+ESP8266 上电

3. 确认 WiFi 连上 → 运行 Main.vi → 看到真实数据

## 附录A: 函数中文名速查表

| 要找什么 | 搜索框输入 | 面板 |
| --- | --- | --- |
| While循环 | `While循环` | 结构 |
| 条件结构 | `条件结构` | 结构 |
| 事件结构 | `事件结构` | 结构 |
| 获取队列 | `获取队列` | 数据通信 → 队列操作 |
| 元素入队列 | `元素入队列` | 数据通信 → 队列操作 |
| 元素出队列 | `元素出队列` | 数据通信 → 队列操作 |
| 释放队列 | `释放队列` | 数据通信 → 队列操作 |
| TCP创建监听器 | `TCP创建监听器` | 数据通信 → 协议 → TCP |
| TCP等待监听器 | `TCP等待监听器` | 数据通信 → 协议 → TCP |
| TCP读取 | `TCP读取` | 数据通信 → 协议 → TCP |
| TCP写入 | `TCP写入` | 数据通信 → 协议 → TCP |
| TCP关闭连接 | `TCP关闭连接` | 数据通信 → 协议 → TCP |
| 从JSON还原 | `从JSON还原` | 数据通信 → JSON |
| 捆绑 | `捆绑` | 簇、类与变体 |
| 按名称解除捆绑 | `按名称解除捆绑` | 簇、类与变体 |
| 乘 | `乘` | 数值 |
| 大于？ | `大于？` | 比较 |
| 小于？ | `小于？` | 比较 |
| 等于？ | `等于？` | 比较 |
| 不等于？ | `不等于？` | 比较 |
| 非 | `非` | 布尔 |
| 或 | `或` | 布尔 |
| 选择 | `选择` | 比较 |
| 连接字符串 | `连接字符串` | 字符串 |
| 字符串长度 | `字符串长度` | 字符串 |
| 匹配模式 | `匹配模式` | 字符串 |
| 创建数组 | `创建数组` | 数组 |
| TDMS打开 | `TDMS打开` | 文件I/O → TDMS |
| TDMS写入 | `TDMS写入` | 文件I/O → TDMS |
| TDMS关闭 | `TDMS关闭` | 文件I/O → TDMS |
| 时间计数器(ms) | `时间计数器` | 编程 → 定时 |
| 简易错误处理器 | `简易错误处理器` | 对话框与用户界面 |
| 簇 (空外壳) | `簇` | 控件 → 簇、类与变体 |
| 数值输入控件 | `数值输入控件` | 控件 → 数值 |
| 数值显示控件 | `数值显示控件` | 控件 → 数值 |
| 字符串输入控件 | `字符串输入控件` | 控件 → 字符串与路径 |
| 字符串显示控件 | `字符串显示控件` | 控件 → 字符串与路径 |
| 确定按钮 | `确定按钮` | 控件 → 布尔 |
| 停止按钮 | `停止按钮` | 控件 → 布尔 |
| 圆形指示灯 | `圆形指示灯` | 控件 → 布尔 |
| 垂直拨动开关 | `垂直拨动开关` | 控件 → 布尔 |
| 波形图表 | `波形图表` | 控件 → 图形 |
| 文件路径输入控件 | `文件路径输入控件` | 控件 → 字符串与路径 |
| 枚举 | `枚举` | 控件 → 下拉列表与枚举 |
| 错误输入3D | `错误输入3D` | 对话框与用户界面 |
| 错误输出3D | `错误输出3D` | 对话框与用户界面 |
| 引用句柄控件 | `引用句柄` | 控件 → 引用句柄 |
| 真常量 | `真常量` | 布尔 |
| 假常量 | `假常量` | 布尔 |

## 附录B: 新手排错指南

### 问题 1: 线连不上 (黑色虚线)

线的颜色对应类型: 橙色=浮点数，蓝色=整数，绿色=布尔，粉色=字符串，紫色=引用，黄色=错误簇

解决: 类型不同 → 搜索转换函数。或 Ctrl+B 清除重试。

### 问题 2: 运行按钮灰色 (断裂箭头)

点工具栏断裂箭头 → 错误列表 → 双击跳转。常见: "包含未连线端子"。

### 问题 3: UI 点击没反应 / 窗口白屏

原因: 在事件结构的超时分支里放了阻塞代码 (如带 While 循环的子 VI)。

解决: 使用三并行循环架构——事件循环只处理按钮，TCP 循环单独跑。

### 问题 4: TCP 频繁断开 (错误 56/60)

- 错误 56: 超时 → 检查 TCP读取 超时设了 1500 (不是 100!)

- 错误 60: 端口占用 → 关 NetAssist

- 错误 66: 连接被关 → 下位机断开了，固件检查 WiFi

### 问题 5: JSON 解析结果全是 0

捆绑常量的标签名必须与 JSON key 完全一致 (大写 V、I、F)。

### 问题 6: TDMS 文件损坏 / 硬盘灯狂闪

原因: 在循环内每次打开关闭文件。

解决: 文件打开放循环外左边，关闭放右边，循环内只写入。

### 问题 7: LabVIEW 卡死

Ctrl+Alt+Del → 任务管理器 → 结束 LabVIEW.exe。如果 VI 损坏: 项目浏览器中右键 VI → 还原...

**参考资源**:

- LabVIEW 自带示例: 帮助(H) → 查找范例... → 搜索 "TCP"、"队列消息处理器"

- 本项目 TCP 模拟器: `Tools/test_tcp_echo_simulator.py`