文档

技术与联调文档

#### Word 级排版视觉规范声明

2026 年 5 月

## 目  录

## 文档控制信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| **文档版本** | V4.1 |
| **最后更新** | 2026-05-22 |
| **对应固件版本** | V4.1 |
| **作者** | 嵌入式系统架构组 |

### 修改日志

| 版本 | 日期 | 变更说明 |
| --- | --- | --- |
| V4.1 | 2026-05-22 | 合并验证烧录指南; 新增FreqAdd/FreqSub虚拟按键调频; ESP8266 set_reply应答; WiFiManager v2.x适配; 代码审查 6项 critical 修复; 循环依赖解除(ESP8266_IsReady) |
| V1.0 | 2026-05-21 | 初始版本: SysTimer/PWM软启动/ADC滤波/LED三色灯/OLED双页UI/非阻塞调度框架 |

无线充电全桥谐振控制系统 — 软件架构与开发者指南

**文档版本**: V4.1

**适用硬件**: STM32F103C8T6 + ESP8266-01 + SSD1315 128x64 OLED

**固件库**: STM32 标准外设库 (SPL) V3.5.0 + Arduino ESP8266 Core 3.x

**编译工具链**: Keil MDK-ARM V5 (uVision) + Arduino IDE

**协议**: OneNET MQTT 物模型 (Dual-MCU V4.1)

## 1. 系统概述

### 1.1 设计目标

本系统是一套基于 STM32F103C8T6 + ESP8266-01 双 MCU 架构的无线充电全桥谐振电源控制方案。STM32 作为"物理脑"负责 PWM 发波、ADC 采集、故障保护和人机交互；ESP8266 作为"联网脑"独立运行 Arduino MQTT 固件，通过 USART2 纯 JSON 串口透传与 STM32 通信，实现 OneNET 物联网平台的远程监控与控制。

### 1.2 Dual-MCU 双脑架构

┌──────────────────────────────┐    ┌──────────────────────────────┐

│         STM32 (物理脑)        │    │      ESP8266 (联网脑)         │

│  ─────────────────────────── │    │  ─────────────────────────── │

│  • PWM 发波 + PFM 调功        │    │  • WiFiManager 网页配网       │

│  • ADC 双通道采集 + 滤波       │    │  • OneNET MQTT 物模型连云     │

│  • KEY/OLED/LED 人机交互      │    │  • 串口 JSON ↔ STM32 透传    │

│  • 纯 JSON 串口透传           │    │  • WiFi/MQTT 自动重连         │

│  • 软启动扫频 + 过流保护       │    │  • 虚拟按键 FreqAdd/FreqSub   │

└──────────┬───────────────────┘    └──────────┬───────────────────┘

│           USART2 115200           │

│   纯文本 JSON (零 AT 指令)          │

├──────────────────────────────────►│

│  {"V":12.50,"I":1.23,"F":100000}  │

│◄──────────────────────────────────┤

│  CMD:ON / CMD:OFF                  │

│  CMD:F_UP / CMD:F_DOWN             │

铁律: STM32 绝不发送 AT 指令，ESP8266 绝不操作 PWM/ADC。通信协议为纯文本 JSON over USART2 115200bps。

### 1.3 功能清单

| 编号 | 功能模块 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| F1 | **全桥 PWM 驱动** | TIM1 四通道互补输出, 占空比锁定 50%, 95kHz~150kHz PFM, 1000ns 死区 |
| F2 | **非阻塞软启动扫频** | 150kHz→100kHz, 200Hz/步, 10ms/步, ~2.5s; SS_IDLE/SWEEP/DONE/FAULT 四态状态机 |
| F3 | **防偏磁保护** | 周期 ticks 强制偶数; 影子寄存器 UDIS/UG 原子更新 |
| F4 | **ADC 采集 + 滤波** | ADC1+DMA 双通道, 16 样本 O(1) 滑动平均, 2ms 独立滤波任务, 32ms 响应 |
| F5 | **OLED 双页 UI** | Page0 控制面板 (可操作) + Page1 锁屏监控 (只读), SSD1315 128×64 I2C |
| F6 | **按键交互** | PB12/PB13 双键, 七态 FSM 单击/双击识别, 10ms 去抖 |
| F7 | **三色状态 LED** | PC13 心跳 + PB3 WiFi + PB4 PWM + PB5 Ready, JTAG 禁用释放 GPIO |
| F8 | **OneNET MQTT 连云** | ESP8266 独立固件, 物模型属性上报/设置, WiFiManager 网页配网, 自动重连 |
| F9 | **远程指令控制** | Switch 布尔值开关机, FreqAdd/FreqSub 虚拟按键调频 (点动复位) |
| F10 | **故障保护** | 过流 → SS_FAULT 锁存; 95kHz 频率硬下限; 上电 MOE=OFF 安全态 |

### 1.4 程序启动流程

上电 → PWM_Init(MOE=OFF) → OLED_Init → LED_Init → ADC_DMA → KEY_Init

→ SysTimer_Init → OLED "Wireless Charge"

→ while(1):

KEY_Task(10ms) | ADC_Filter_Task(2ms) | UI_Task(200ms)

| App_Net_Task(2000ms遥测/实时轮询) | Inverter_SoftStart_Task(10ms)

| LED_Task(500ms)

硬件初始化: KEY0 单击 → App_Net_Init(阻塞~3s, CH_PD 复位 + USART2 初始化)

→ ESP8266_IsReady()=1 → OLED "WiFi: READY"

扫频: KEY0 单击(SS_IDLE) 或 云端 CMD:ON → Trigger(150kHz) → 10ms/步→100kHz DONE(~2.5s)

关断: KEY1(SS_SWEEP) / KEY0(SS_DONE) / 云端 CMD:OFF → Stop → SS_IDLE

调频: KEY1(SS_DONE) +1kHz / 云端 CMD:F_UP +1kHz / 云端 CMD:F_DOWN -1kHz

每次 ON 都是全新扫频 150k→100k

### 1.5 三层架构

┌──────────────────────────┐

│   应用层 (Application)    │  User/main.c, User/App_Net.c

├──────────────────────────┤

│   系统服务层 (System)      │  System/SysTimer.c

├──────────────────────────┤

│   硬件驱动层 (Hardware)    │  Hardware/ESP8266, PWM, ADC, KEY, OLED, LED, UI

├──────────────────────────┤

│   SPL 外设库 (Library)     │  Read-only, never modified

└──────────────────────────┘

层间依赖规则: Hardware 层仅依赖 SPL 头文件; System 层依赖 Hardware; Application 层依赖两者。绝不反向。

### 1.6 引脚分配总表

| Pin | Function | Connected To |
| --- | --- | --- |
| PA0 | ADC_CH0 | 电流传感器 CC6920-10A |
| PA1 | ADC_CH1 | 电压分压网络 20:1 |
| PA2 | USART2_TX (AF_PP) | ESP8266 RXD |
| PA3 | USART2_RX (IN_FLOATING) | ESP8266 TXD |
| PA7 | TIM1_CH1N | 下半桥左臂下管 |
| PA8 | TIM1_CH1 | 上半桥左臂上管 |
| PA9 | TIM1_CH2 | 上半桥右臂上管 |
| PA11 | GPIO (OD) | OLED SCL (模拟 I2C) |
| PA12 | GPIO (OD) | OLED SDA (模拟 I2C) |
| PB0 | TIM1_CH2N | 下半桥右臂下管 |
| PB1 | GPIO (PP) | ESP8266 CH_PD/EN (1000ms 低复位→高使能) |
| PB3 | GPIO (PP) | WiFi LED (ex-JTDO, 高有效) |
| PB4 | GPIO (PP) | PWM LED (ex-JNTRST, 高有效) |
| PB5 | GPIO (PP) | Ready LED (高有效) |
| PB12 | GPIO (IPU) | KEY0 (单击: HW初始化/Trigger, 双击: 切页) |
| PB13 | GPIO (IPU) | KEY1 (单击: Stop/+1kHz 调频/复位故障) |
| PC13 | GPIO (PP) | Heartbeat LED (低有效) |

ESP8266 供电: 需独立 3.3V LDO (≥500mA, AMS1117-3.3), STM32 板载稳压器无法承受 WiFi 突发电流。

## 2. 核心模块详解

### 2.1 SysTimer 时基总管

全局毫秒时间戳，全项目唯一时基源。`SysTick_Handler` 净化后仅含 `SysTimer_IncTick()` 一行。

时间戳差值法 (核心调度模式):

void Some_Task(void) {

static uint32_t last = 0;

if (SysTimer_GetTick() - last >= PERIOD_MS) {

last = SysTimer_GetTick();

// 周期业务逻辑

}

}

利用 uint32_t 无符号减法自动处理 49.7 天溢出回绕。`SysTimer_DelayMs()` 仅供初始化阶段使用 (如 ESP8266 CH_PD 复位)，运行时严禁调用。

公开接口: `SysTimer_Init()`, `SysTimer_IncTick()`, `SysTimer_GetTick()`, `SysTimer_DelayMs(uint32_t ms)`.

### 2.2 PWM 驱动、防偏磁与软启动

#### 2.2.1 全桥拓扑

TIM1 高级定时器 `GPIO_PartialRemap_TIM1`，四通道互补输出。CH1=PWM1 / CH2=PWM2，相位差 180° 对角线导通。

#### 2.2.2 死区配置

#define DEADTIME_NS  1000   // PWM.h — 修改此值调整死区

// TDTS = 13.889ns @ 72MHz CKD_DIV1

// DEADTIME_REG_VAL = ((DEADTIME_NS) * 72 + 500) / 1000

// 编译期断言: typedef char __deadtime_linear_check[(DEADTIME_REG_VAL <= 127) ? 1 : -1];

OIS 空闲态: MOE=0 时 4 个 MOSFET 全部可靠关断。

#### 2.2.3 防偏磁 — 周期强制偶数

ticks = 72000000 / freq_Hz;

if (ticks % 2 != 0) ticks += 1;   // 强制偶数 — 正负半周对称

arr = ticks - 1;

ccr = ticks / 2;                   // 50% 整除无余数

#### 2.2.4 影子寄存器原子更新 (UDIS/UG)

TIM1->CR1 |= TIM_CR1_UDIS;       // 暂停影子寄存器传输

TIM_SetAutoreload(TIM1, arr);

TIM_SetCompare1(TIM1, ccr);

TIM_SetCompare2(TIM1, ccr);

TIM1->EGR |= TIM_EGR_UG;        // 软件触发, 原子加载

TIM1->CR1 &= ~TIM_CR1_UDIS;     // 恢复硬件更新

防止 Update Event 在 ARR 和 CCR 写入之间触发导致新周期配旧占空比→偏磁→炸管。

#### 2.2.5 非阻塞软启动状态机

SS_IDLE ──Trigger──→ SS_SWEEP (150kHz) ──250步→ SS_DONE (100kHz)

↑                      │                       │

│      ┌───────────────┘                       │

│      ▼                                       │

└──Stop(KEY0/KEY1) ←────────── Stop(KEY0) ─────┘

│

│  Fault(过流) → SS_FAULT (锁存, KEY0/KEY1复位)

└──────────────────────────────────────────────┘

参数: 起始 150kHz, 目标 100kHz, 步长 200Hz, 节拍 10ms, 250 步 ≈ 2.5s.

公开接口:

| 函数 | 说明 |
| --- | --- |
| `PWM_Init()` | TIM1 全桥初始化, 150kHz 默认, MOE 关断 |
| `PWM_SetFrequency(Hz)` | 动态设频 (95k~150k 硬限幅) |
| `PWM_GetFrequency()` | 从 TIM1->ARR 反算当前频率 |
| `PWM_Enable()` | 先开计数器再开 MOE |
| `PWM_Disable()` | 先关 MOE 再停计数器 |
| `Inverter_SoftStart_Trigger()` | SS_IDLE→SS_SWEEP, 开 MOE |
| `Inverter_SoftStart_Task()` | 主循环调用, 10ms 时间戳步进 |
| `Inverter_SoftStart_Stop()` | 关 MOE→SS_IDLE |
| `Inverter_SoftStart_Fault()` | 紧急关断→SS_FAULT 锁存 |
| `Inverter_SoftStart_GetState()` | 返回当前状态 |
| `Inverter_SoftStart_GetCurrentFreq()` | 扫频中实时频率 |

安全红线: 禁止外部模块直接操作 `TIM_Cmd`/`TIM_CtrlPWMOutputs`/`TIM1->ARR`，必须通过上述接口。运行时 `s_ss_state` 写入必须通过 `Inverter_SetState()` 原子接口。

### 2.3 ADC 采集与滑动滤波

ADC1 + DMA1_Channel1 双通道循环扫描:

- PA0 = 电流 (CC6920-10A 霍尔, VREF=3.30V, I_SENSITIVITY=0.132V/A, I_OFFSET=1.65V)

- PA1 = 电压 (20:1 分压)

ADC 时钟 12MHz (72M/6)。`ADC_ConvertedValue[2]` 为 `static volatile`，DMA 后台持续刷新。

100kHz 强磁场下 DMA 瞬时值噪声严重，使用 O(1) 滑动平均:

#define ADC_FILTER_WINDOW  16

uint16_t old_v = s_vbuf[s_vidx];        // 保存最旧值

s_vbuf[s_vidx] = ADC_ConvertedValue[1]; // 覆盖新值

s_vaccum += s_vbuf[s_vidx];             // 累加新值

if (s_vfilled >= ADC_FILTER_WINDOW)

s_vaccum -= old_v;                  // 减去最旧值(O(1)替代O(N)求和)

`ADC_Filter_Task()` 以 2ms 独立节拍运行，与 UI/App_Net 调用频率解耦。响应延迟 32ms (16×2ms)。`Get_Real_Voltage()` / `Get_Real_Current()` 直接返回预计算值 (O(1))。

校准时序: `ADC_Cmd(ENABLE)` 后须等待 t_STAB ≥ 2 ADC 周期才能校准。

### 2.4 KEY 按键驱动

七态有限状态机: IDLE → DEBOUNCE → PRESSED → WAIT_RELEASE → WAIT_DOUBLE → WAIT_DOUBLE_REL。

`KEY_Task()`: 10ms 时间戳差值调度。`KEY_Get_Event()`: 阅后即焚 (0=无, 1=单击, 2=双击)。`Key_List[]` 数组 `static` 封装。

| 键 | 引脚 | 单击 | 双击 |
| --- | --- | --- | --- |
| KEY0 | PB12 (IPU) | HW初始化 / Trigger / Stop / 复位故障 | 切页 |
| KEY1 | PB13 (IPU) | Stop / +1kHz / 复位故障 | — |

### 2.5 OLED 显示驱动

SSD1315 128×64, 软件模拟 I2C (PA11=SCL, PA12=SDA, 开漏输出), 从机地址 0x78。8×16 ASCII 字体 (`OLED_Font.h`), 4 行 × 16 字符。

- `OLED_Clear()` 耗时 ~100ms, 仅在状态迁移/切页时调用

- 日常 200ms 刷新: 16 字符全宽行覆盖, 不调用清屏

- `OLED_ShowChar()` 含 `Line` (1~4) 和 `Char` (0x20~0x7E) 边界检查

- 支持: ShowChar, ShowString, ShowNum, ShowSignedNum, ShowHexNum, ShowBinNum, ShowFloatNum

### 2.6 UI 用户界面

双页设计, 200ms 刷新。`UI_Task()` 统筹: LED 状态更新 + 按键事件分发 + OLED 页面绘制 + LED_Status_Task 闪烁驱动。

Page 0 — 控制面板:

- SS_IDLE, 未连接: "Press KEY0 WiFi"

- SS_IDLE, 已连接: "Press KEY0 start"

- SS_SWEEP: 实时频率 + 进度条 `[####      ]`

- SS_DONE: 频率/电压/电流 + "K0:Stop K1:+1k"

- SS_FAULT: "!!! FAULT !!! Over Current / K0/K1: Reset"

Page 1 — 锁屏监控: 频率/电压/电流只读显示，按键操作屏蔽。仅 KEY0 双击可切回。

### 2.7 LED 状态指示

JTAG 禁用 (`GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable`), SWD (PA13/PA14) 保留, 释放 PB3/PB4 为 GPIO。

| LED | 引脚 | 有效电平 | 行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 心跳 | PC13 | 低 | 500ms 翻转, `LED_Task()` |
| WiFi | PB3 | 高 | 未连接→慢闪; 连接中→快闪; 已连接→常亮; `LED_Status_Task()` |
| PWM | PB4 | 高 | 快闪=SS_SWEEP, 慢闪=SS_DONE, 灭=其他 |
| Ready | PB5 | 高 | Page0 + (IDLE/DONE) + ESP8266_IsReady → 亮; FAULT → 灭 |

上电自检: PB3/PB4/PB5 全亮 ~1s 后全灭。LED 状态更新逻辑集中在 `UI_UpdateLEDs()`。

### 2.8 ESP8266 硬件驱动

V4.0 Dual-MCU: ESP8266 运行独立 Arduino MQTT 固件。STM32 端仅负责 CH_PD 硬件复位 + USART2 初始化，零 AT 指令。

CH_PD 硬件复位流程 (`ESP8266_Init`, 阻塞 ~3s):

1. CH_PD(PB1) 拉低 1000ms — 模块完全放电

2. CH_PD(PB1) 拉高, 等待 2000ms — 冷启动 + RF 校准

3. USART2 初始化 + 清缓冲区

4. s_ready = 1 (ESP8266_IsReady() 返回 1)

公开接口:

| 函数 | 说明 |
| --- | --- |
| `ESP8266_Init()` | 硬件复位 + 串口初始化 |
| `ESP8266_SendString(str)` | 阻塞发送字符串 (TXE 轮询) |
| `ESP8266_GetRxFlag()` | 帧就绪标志 |
| `ESP8266_CopyRxFrame(dst, max_len)` | 临界区原子拷贝帧 (含 max_len<2 下溢保护) |
| `ESP8266_IsReady()` | 硬件就绪状态 (替代旧 s_WiFiConnected) |

USART2 中断规则: `USART2_IRQHandler` 必须先检查 ORE 再检查 RXNE。ISR 共享变量 (`s_RxIndex`, `g_ESP8266_RxFrameFlag`) 均为 `static volatile`。帧分隔符同时兼容 `\r` 和 `\n`。

临界区保护: `ESP8266_CopyRxFrame()` 在临界区内完成拷贝+清空，返回拷贝字节数。外部模块不得直接调用 `USART_ITConfig(USART2, ...)`。

### 2.9 网络应用层 (App_Net)

V4.1 Dual-MCU: 纯 JSON 串口透传，3 个公开 API。

uint8_t App_Net_Init(void);          // ESP8266_Init + 标记就绪 (~3s)

void    App_Net_Task(void);          // 非阻塞周期任务 (主循环调用)

uint8_t App_Net_IsConnected(void);   // 委托 ESP8266_IsReady()

App_Net_Task 子功能:

| 子功能 | 周期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| JSON 遥测 | 2000ms | `{"V":xx,"I":xx,"F":xx}\n` → USART2 (SS_SWEEP 期间静默) |
| 指令接收 | 实时轮询 | `ESP8266_GetRxFlag()` → `CopyRxFrame` → `strstr` 匹配 |

远程指令协议:

| 指令 | 触发条件 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| `CMD:ON` | SS_IDLE | `Inverter_SoftStart_Trigger()` |
| `CMD:OFF` | 任意 | `Inverter_SoftStart_Stop()` |
| `CMD:F_UP` | SS_DONE | `PWM_GetFrequency()+1000`, 封顶 150k |
| `CMD:F_DOWN` | SS_DONE | `PWM_GetFrequency()-1000`, 保底 95k |

门禁保护: `ESP8266_IsReady()` 为 0 时 `App_Net_Task` 立即返回——防止未初始化的 USART2 导致 TXE 死锁。

### 2.10 ESP8266 Arduino MQTT 固件

文件: `Arduino_Project/ESP8266_MQTT_Firmware/ESP8266_MQTT_Firmware.ino`

依赖库: ESP8266WiFi + PubSubClient (Nick O'Leary) + ArduinoJson v7 (Benoit Blanchon) + WiFiManager v2.x (tzapu)

核心功能:

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| WiFiManager 网页配网 | 首次上电: `autoConnect()` → 无凭据→`startConfigPortal("STM32_WPT_Config")`; 手机连热点配网, 凭据存闪存, 后续自连 |
| OneNET MQTT 物模型 | `mqtts.heclouds.com:1883` (s=Studio 非 Secure); 属性上报 POST + 属性设置订阅 SET |
| JSON 协议转换 | STM32 `{"V":x,"I":x,"F":x}` → OneNET `{"id":"123","version":"1.0","params":{V:{value:x},I:{value:x},F:{value:x}}}` |
| 远程指令解析 | `Switch:true/false` → `CMD:ON`/`CMD:OFF`; `FreqAdd:true` → `CMD:F_UP`; `FreqSub:true` → `CMD:F_DOWN` |
| 属性回复 | 收到 SET 后发布 `set_reply` `{"code":200,"msg":"success"}` (解决云平台"响应超时") |
| 点动复位 | FreqAdd/FreqSub 触发后立即 POST 写回 `false`，网页端开关自动弹回 |
| 非阻塞重连 | 每 5s 检查 WiFi+MQTT，自动重连 |

MQTT 主题:

| 主题 | 用途 |
| --- | --- |
| `$sys/{pid}/{device}/thing/property/post` | 属性上报 (数据上行) |
| `$sys/{pid}/{device}/thing/property/set` | 属性设置 (指令下行) |
| `$sys/{pid}/{device}/thing/property/set_reply` | 属性设置应答 (确认回复) |

## 3. 数据流向与调度

### 3.1 主循环调度模型

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│                  main.c while(1)                         │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

│

┌──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┐

▼      ▼      ▼      ▼      ▼      ▼      ▼

┌──────┐┌──────┐┌──────┐┌──────┐┌──────┐┌──────┐

│KEY   ││ADC   ││UI    ││App   ││Soft  ││LED   │

│Task  ││Filter││Task  ││Net   ││Start ││Task  │

│10ms  ││Task  ││200ms ││Task  ││Task  ││500ms │

│      ││2ms   ││      ││实时+ ││10ms  ││      │

│      ││      ││      ││2s    ││      ││      │

└──┬───┘└──┬───┘└──┬───┘└──┬───┘└──┬───┘└──┬───┘

│       │       │       │       │       │

▼       ▼       ▼       ▼       ▼       ▼

七态FSM  样本推入  OLED刷新 JSON遥测 扫频步进 PC13翻转

单击/   滑动平均  +按键分发 CMD解析  200Hz/步 心跳指示

双击    O(1)更新  +LED状态 +指令转发 150k→100k

五个 Task 各自有 `static uint32_t last` 时间戳，未到周期直接 return。

### 3.2 云端→STM32 控制流

OneNET Studio APP

│ 设置属性 FreqAdd=true

▼

ESP8266 MQTT subscribe → mqttCallback

│ 解析 JSON → Serial.print("CMD:F_UP\n")

│ 发布 set_reply → 回复 OneNET

│ POST FreqAdd=false → 自动弹回

▼

STM32 USART2 RX → ESP8266_CopyRxFrame

│ App_Net_Task strstr("CMD:F_UP")

▼

SS_DONE 门禁检查

│ PWM_GetFrequency()+1000 → 封顶 150k

▼

PWM_SetFrequency → OLED "CMD: Freq +1kHz"

### 3.3 ADC 数据流

PA0(电流)/PA1(电压) → ADC1 双通道扫描 → DMA1_Channel1 循环

→ ADC_ConvertedValue[2] (后台自动刷新)

→ ADC_Filter_Task(2ms) 推入环形缓冲

→ O(1)运行累加器 → s_voltage / s_current

→ Get_Real_Voltage/Current (O(1)返回)

→ UI_Task OLED / App_Net_Task JSON遥测

## 4. 验证、烧录与联调

### 4.1 STM32 串口验证

硬件接线:

| USB-TTL 模块 | STM32 引脚 |
| --- | --- |
| TXD | PA3 (USART2_RX) |
| RXD | PA2 (USART2_TX) |
| GND | GND |

步骤:

1. Keil MDK 编译 `Keil_Project/Project.uvprojx`，ST-Link 烧录到 STM32

2. 串口助手配置 115200 bps / 8N1，选择对应 COM 口

3. 上电后 OLED 显示 `Wireless Charge` → `Press KEY0 WiFi`

4. 按下 KEY0: OLED 显示 `HW Init...` → 约 3 秒后 `WiFi: READY`

5. 串口助手每 2 秒 收到: `{"V":12.50,"I":1.23,"F":100000}`

6. 发送以下字符串测试:

| 发送内容 | 预期结果 |
| --- | --- |
| `CMD:ON\n` | OLED `CMD: Remote ON`，逆变器开始扫频 |
| `CMD:OFF\n` | OLED `CMD: Remote OFF`，逆变器关断 |
| `CMD:F_UP\n` | OLED `CMD: Freq +1kHz`，频率 +1kHz (仅 SS_DONE) |
| `CMD:F_DOWN\n` | OLED `CMD: Freq -1kHz`，频率 -1kHz (仅 SS_DONE, 下限 95k) |

`\n` 换行符不可省略。F_UP/F_DOWN 仅在 SS_DONE 状态生效。

无串口模块简化验证: KEY0 单击后 PB5 常亮, PB3 常亮 (WiFi Ready), KEY0 再次单击触发扫频。

### 4.2 ESP8266 Arduino 环境配置

1. 安装 [Arduino IDE](https://www.arduino.cc/en/software) (1.8.x 或 2.x)

2. 添加 ESP8266 开发板: 文件→首选项→附加开发板管理器网址→填入 `http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json` → 工具→开发板管理器→搜索 `ESP8266`→安装 (3.x)

3. 安装库: 工具→管理库→搜索安装:

- `ArduinoJson` (by Benoit Blanchon) — v7

- `PubSubClient` (by Nick O'Leary)

- `WiFiManager` (by tzapu) — v2.x

4. 打开 `Arduino_Project/ESP8266_MQTT_Firmware/ESP8266_MQTT_Firmware.ino`

5. Arduino IDE 设置: 开发板→Generic ESP8266 Module / Flash Size: `1M (no SPIFFS)` / Upload Speed: `115200` / CPU: `80 MHz`

### 4.3 ESP8266 烧录

接线 (USB-TTL → ESP8266-01):

| USB-TTL | ESP8266-01 |
| --- | --- |
| TXD | RXD |
| RXD | TXD |
| 3.3V | VCC, CH_PD/EN |
| GND | GND, GPIO0 |

**GPIO0 必须接 GND** 进入烧录模式。烧录完成后断开 GPIO0-GND 重新上电。

点击上传(→)，等待编译+烧录 (~23s)。烧录后断开 GPIO0-GND，重新上电。

### 4.4 ESP8266 单独验证

Arduino IDE 串口监视器 (波特率 115200)，观察:

1. `[System] ESP8266 Booting...` → Free heap 信息 → WiFiManager 自动连 WiFi 或开配网热点

2. 首次使用: 手机搜 `STM32_WPT_Config` (无密码) → 连上→浏览器自动弹配网页→选路由器输密码→凭据存闪存→自动重启

3. WiFi 连上后: `[WiFi] Connected! IP: 10.219.x.x`

4. MQTT 连上后: `[MQTT] >>> OneNET Connected successfully! <<<` → OneNET 平台设备"在线"

5. 从串口发送 `{"V":12.5,"I":1.2,"F":100000}\n` → OneNET 平台数据流应看到 V/I/F

6. OneNET 下发 `Switch=true` → 串口监视器输出 `CMD:ON\n`

### 4.5 STM32 + ESP8266 联调

完整接线:

STM32 PA2 (TX) ──── ESP8266 RXD

STM32 PA3 (RX) ──── ESP8266 TXD

STM32 GND      ──── ESP8266 GND

STM32 PB1      ──── ESP8266 CH_PD/EN

ESP8266 需独立 3.3V 供电 (AMS1117-3.3, ≥500mA)，不可从 STM32 板取电。

步骤:

1. 先给 ESP8266 上电，等 ~5s WiFi + MQTT 连好 (OneNET 显示在线)

2. 再给 STM32 上电

3. STM32 按 KEY0 → CH_PD 复位 ESP8266 → USART2 初始化 → OLED `WiFi: READY`

4. STM32 每 2s 发 JSON → 串口→ESP8266→MQTT→OneNET 数据流可见

5. OneNET 下发 `Switch=true` → ESP8266→STM32 `CMD:ON` → 逆变器扫频

6. OneNET 下发 `FreqAdd=true` → `CMD:F_UP` → 频率 +1kHz → FreqAdd 自动复位

### 4.6 故障排查

| 现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| Keil 编译报错 `App_Net.h` 找不到 | 头文件丢失 | 确认 `Keil_Project/User/App_Net.h` 存在 |
| STM32 无 JSON 输出 | `ESP8266_IsReady()=0` | 按 KEY0 触发 `App_Net_Init()` |
| OLED 显示 `WiFi: DISCONN` | 未按 KEY0 初始化 | 按 KEY0 触发硬件初始化 |
| ESP8266 反复重启 (串口重复 Booting) | 供电不足 / WiFiManager 无凭据 | 独立 3.3V≥500mA; 烧录最新固件 (含 startConfigPortal 兜底) |
| ESP8266 不连 WiFi | 无已存凭据 / 2.4GHz 频段 | 手机搜 `STM32_WPT_Config` 配网 (无密码) |
| WiFi 已连但 OneNET 离线 (MQTT rc=-2) | MQTT 服务器地址错误 | 确认 `mqtts.heclouds.com:1883` (s=Studio 非 TLS) |
| OneNET 下发命令"响应超时" | 缺少 set_reply | 确认 ESP8266 固件包含 `MQTT_TOPIC_PROPERTY_SET_REPLY` |
| OneNET 下发 Switch 无反应 | JSON 格式不匹配 | 确认固件支持布尔值 `Switch:true/false` |
| STM32 收不到 CMD:ON | TXD/RXD 交叉接反 | 交换 PA2/PA3 与 ESP8266 的接线 |
| 云端 FreqAdd 触发后不复位 | 点动复位失效 | 确认固件末尾有 POST false 逻辑 |
| ESP8266 烧录失败 | GPIO0 未拉低 | GPIO0 可靠接 GND 后上电 |
| 烧录后不运行 | 仍在烧录模式 | 断开 GPIO0-GND, 重新上电 |
| `__deadtime_linear_check` 编译报错 | DEADTIME_NS 过大 | 减小死区值或增大 CKD 分频 |

## 5. 文件清单

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| `Keil_Project/Hardware/PWM.c/.h` | 全桥 PWM 驱动 + 软启动状态机 |
| `Keil_Project/Hardware/ADC.c/.h` | ADC1+DMA 采集 + 滑动滤波 |
| `Keil_Project/Hardware/KEY.c/.h` | 七态 FSM 按键驱动 |
| `Keil_Project/Hardware/OLED.c/.h` | SSD1315 I2C 显示驱动 + 字体 |
| `Keil_Project/Hardware/LED.c/.h` | 四灯状态指示 |
| `Keil_Project/Hardware/UI.c/.h` | 双页 UI 调度 + LED 状态管理 |
| `Keil_Project/Hardware/ESP8266.c/.h` | ESP8266 硬件驱动 (CH_PD + USART2) |
| `Keil_Project/System/SysTimer.c/.h` | 全局 SysTick 时基 |
| `Keil_Project/User/App_Net.c/.h` | 网络应用层 (JSON 透传 + 指令解析) |
| `Keil_Project/User/main.c` | 初始化 + 主循环 |
| `Keil_Project/User/stm32f10x_it.c/.h` | 中断向量 (SysTick + USART2) |
| `Keil_Project/Library/` | SPL V3.5.0 (只读) |
| `Keil_Project/Start/` | 启动文件 |
| `Arduino_Project/ESP8266_MQTT_Firmware/ESP8266_MQTT_Firmware.ino` | ESP8266 MQTT 固件 |

**文档结束**

*本指南涵盖从芯片引脚到云平台全链路技术细节。建议配合项目源码阅读。*