WPT 微信小程序开发总结

技术与联调文档

2026 年 5 月

## 目  录

## 1. 项目概述

基于微信小程序 + Node.js 桥接服务器的 WPT 全桥逆变器远程监控与控制系统。小程序通过 HTTPS 访问桥接服务器，桥接服务器通过 MQTT 连接 EMQX 公共 Broker，实现与 ESP8266/STM32 双 MCU 硬件系统的实时通信。

## 2. 架构数据流

STM32 ──Serial── ESP8266 ──MQTT── OneNET (物模型)

│

├──MQTT── EMQX (broker.emqx.io)

│            │

│     ┌──────┴──────┐

│     │ 桥接服务器    │ ← Node.js Express + mqtt.js

│     │ GET  /data   │   端口 3000

│     │ POST /cmd    │

│     └──────┬──────┘

│            │ HTTPS (ngrok / Railway)

│     ┌──────┴──────┐

│     │ 微信小程序    │ ← wx.request 轮询

│     │ 显示 + 控制   │   2 秒间隔

│     └─────────────┘

│

└──Serial── STM32 ← CMD:ON/OFF/F_UP/F_DOWN

## 3. 文件清单

安卓app/

├── app.js              # 小程序入口

├── app.json            # 页面注册 + 窗口配置

├── app.wxss            # 全局样式（暗黑主题）

├── project.config.json # 微信开发者工具配置

├── pages/index/

│   ├── index.js        # 主页面逻辑：数据轮询 + 指令发送 + 状态推断

│   ├── index.wxml      # UI：状态栏 + 4 数据卡片 + 控制按钮

│   ├── index.json      # 页面配置

│   └── index.wxss      # 页面样式（暗黑工业风）

├── server/

│   ├── package.json    # 桥接依赖：express + mqtt

│   ├── bridge.cjs      # CommonJS 版本（本地运行用）

│   └── bridge.mjs      # ES Module 版本（Railway 部署用）

├── 操作手册.md          # 用户操作指南

└── 部署文档.md          # 服务器部署指南

## 4. 核心功能

### 4.1 数据显示

| 字段 | 来源 | 格式化 |
| --- | --- | --- |
| 电压 (V) | EMQX → 桥接 → 小程序 | `toFixed(2)` |
| 电流 (A) | EMQX → 桥接 → 小程序 | `toFixed(2)` |
| 频率 (kHz) | EMQX → 桥接 → 小程序 | `Math.floor(F / 1000)` |
| 系统状态 | 程序推断 | IDLE/SWEEP/DONE/FAULT |

### 4.2 远程控制

| 指令 | 触发条件 | HTTP API |
| --- | --- | --- |
| CMD:ON | IDLE 状态 | `POST /cmd {cmd:"CMD:ON"}` |
| CMD:OFF | SWEEP/DONE 状态 | `POST /cmd {cmd:"CMD:OFF"}` |
| CMD:F_UP | DONE 状态, <150kHz | `POST /cmd {cmd:"CMD:F_UP"}` |
| CMD:F_DOWN | DONE 状态, >95kHz | `POST /cmd {cmd:"CMD:F_DOWN"}` |

### 4.3 状态推断

小程序根据遥测数据自动推断系统状态：

- V=0 → IDLE（待机）

- V>0 且频率不稳定 → SWEEP（扫频中）

- V>0 且频率 2 次不变 → DONE（运行中）

## 5. 关键技术决策

### 5.1 为什么不用 WebSocket 直连

微信小程序真机强制 HTTPS WebSocket（wss://），EMQX 公共 Broker（broker.emqx.io）的 TLS 证书不被微信信任，`wx.connectSocket` 连接失败。改用 HTTP 轮询 + 桥接服务器方案。

### 5.2 桥接服务器

- 本地开发：Node.js + Express + mqtt.js，端口 3000

- 公网访问：ngrok 隧道（临时测试）或 Railway.app 部署（永久）

- 轮询间隔：2 秒（平衡实时性与 ngrok 免费额度）

### 5.3 即时反馈

控制按钮按下后立即更新 UI 并弹 Toast 提示，不等遥测确认，防止用户重复点击。

## 6. 已知问题与改进方向

| 问题 | 原因 | 改进方案 |
| --- | --- | --- |
| 频率显示 ±2kHz | 无即时反馈致重复点击 | 已添加 Toast + 防抖 + 乐观更新 |
| ngrok 隧道不稳 | 免费版带宽/请求限制 | 部署 Railway.app 或自有服务器 |
| 状态推断偶尔误判 | 谐振腔残压/扫频频率波动 | 增加 V 阈值判断 |
| 小程序需域名白名单 | 微信 WebSocket/HTTPS 要求 | 正式上线时配置合法域名 |

## 7. 与 Web Dashboard 对比

| 方面 | Web Dashboard (APP/) | 微信小程序 (安卓app/) |
| --- | --- | --- |
| 通信方式 | WebSocket 直连 EMQX | HTTP 轮询桥接服务器 |
| 实时性 | <500ms 推送 | 2s 轮询 |
| 控制功能 | 无（已简化为只读） | 启停 + 调频 |
| 平台 | 浏览器 | 微信 |
| 部署 | `npm run dev` | 微信开发者工具 |
| 依赖 | 无 | 桥接服务器 |