文档

技术与联调文档

#### Word 级排版视觉规范声明

2026 年 5 月

## 目  录

## 文档控制信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| **文档版本** | V3.3 |
| **最后更新** | 2026-05-20 |
| **对应固件版本** | V3.3 |
| **作者** | 嵌入式系统架构组 |

### 修改日志

| 版本 | 日期 | 变更说明 |
| --- | --- | --- |
| V3.3 | 2026-05-20 | ESP8266 静默看门狗: RxChar记录s_LastRxTick, App_Net_Task 15s超时自动关PWM+复位WiFi状态; 覆盖ESP8266掉电/卡死不发CLOSED的场景; Cortex-M3 uint32_t原子读写无需临界区 |
| V3.2 | 2026-05-20 | 异步联网: 非阻塞AT状态机+KEY1取消+失败3次自动重试; ESP8266双重复位(CH_PD 1000ms+AT+RST); UDIS原子影子寄存器更新防偏磁; SS_FAULT故障锁存+按键复位; TCP粘包CopyRxFrame保尾字节; ESP8266_BufferContains封装USART; simplify: 去重failure块+删s_NetReady+SendString const+PRIMASK保存恢复 |
| V3.1 | 2026-05-19 | 联网重试+安全加固+LED状态+OLED优化: App_Net_Init返回错误码可重试; ADC_Filter_Task 2ms独立滤波(32ms响应); CMD:ON/OFF防误触发; CLOSED非阻塞关逆变器; AT_DotAnim回调点动画; OLED行覆盖替代全屏清屏; snprintf防栈溢出; ESP8266 500ms深度复位+USART_DeInit; 五灯状态系统(PB3/PB4/PB5); ADC校准时序t_STAB; 扫频10ms/步≈2.5s |
| V3.0 | 2026-05-19 | 软启动重构: 阻塞式改为非阻塞状态机 (SS_IDLE/SWEEP/DONE); Inverter_SoftStart_Trigger/Task/Stop/GetState/GetCurrentFreq 五接口 API; PWM_Init 上电 MOE 关断安全态; 扫频 150kHz→100kHz (200Hz/2ms/250步≈500ms); 频率硬下限 90k→95kHz; DEADTIME_NS 宏可调死区; UI 按键重映射 (KEY0=Trigger, KEY1=Stop); OLED 实时扫频进度显示+切页清屏; App_Net ON指令经SS_IDLE防抖; main.c 消除裸 TIM1 操作; 主循环新增 Inverter_SoftStart_Task |
| V2.4 | 2026-05-18 | 死区时间翻倍 500ns→1000ns 适配IR2103S栅极驱动; PWM空闲态极性修复 (OCNIdleState=Set, OCNPolarity=Low); PWM预装载使能防运行时更新撕裂; BDTR扩展配置; JSON遥测新增电流字段I; WiFi配置更新 |
| V2.3 | 2026-05-16 | PWM 新增 Enable/Disable/GetFrequency 公开接口消除重复; App_Net 与 UI 统一调用; App_Net_Task 指令解析新增 ISR 临界区保护; ESP8266.h 移除 extern 内部状态泄露; ClearRxBuffer 单字节截断优化; Delay 模块标记废弃 |
| V2.2 | 2026-05-16 | 竞态修复: ClearRxBuffer/WaitResponse/CIPSEND 新增 ISR 临界区保护; 删除 ESP8266 本地 NOP 延时改用 SysTimer; SendString 移除冗余 TC 等待; GetRxBuffer 返回 const 指针 |
| V2.1 | 2026-05-16 | 系统概述新增详细功能清单与程序实现流程图; 各模块详解补充源码级实现原理; ESP8266 帧检测兼容 \r 分隔符 |
| V2.0 | 2026-05-14 | 重构版: SysTimer 时基框架、App_Net 网络层剥离、main.c 极简化、三层架构分离 |

物联网全桥谐振电源控制系统 — 软件架构与开发者指南

**文档版本**: V3.3

**适用硬件**: STM32F103C8T6 + ESP8266-01 + SSD1315 OLED

**固件库**: STM32 标准外设库 (SPL) V3.5.0

**编译工具链**: Keil MDK-ARM (uVision V5)

## 1. 系统概述 (System Overview)

### 1.1 设计目标

本系统是一套基于 STM32F103C8T6 的物联网全桥谐振电源控制方案，核心目标是将功率级的全桥 PWM 控制、人机交互和 WiFi 远程通信有机整合为一个高内聚、低耦合的嵌入式软件系统。

### 1.2 系统实现的全部功能

| 编号 | 功能模块 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| F1 | **全桥 PWM 驱动** | TIM1 四通道互补输出 (CH1/CH1N/CH2/CH2N)，占空比锁定 50%，频率 95kHz~150kHz 可调，内置 1000ns 死区防直通，上电 MOE 关断安全态 |
| F2 | **PFM 调功 + 软启动** | 通过增减 PWM 频率靠近/远离 LC 谐振点来改变传输功率，占空比恒定防偏磁；非阻塞状态机软启动: 150kHz→100kHz 扫频 (~500ms) 防浪涌击穿 |
| F3 | **防偏磁保护** | 周期 tick 数强制取偶数，确保正负半周绝对对称，杜绝磁芯饱和烧管 |
| F4 | **电压/电流采集** | ADC1 双通道 + DMA 循环扫描，PA0 采集电流 (霍尔传感器)，PA1 采集电压 (20:1 分压) |
| F5 | **OLED 显示** | SSD1315 128×64 模拟 I2C 驱动 (PA11/PA12)，双页面：控制面板 + 锁屏监控 |
| F6 | **按键交互** | PB12/PB13 双键，七态有限状态机识别单击/双击，去抖 20ms，双击窗口 200ms |
| F7 | **WiFi 联网** | ESP8266-01 通过 USART2 (PA2/PA3, 115200bps) 6 步 AT 指令建立 TCP 透传 |
| F8 | **JSON 遥测上报** | 每 1000ms 自动采集电压/电流/频率，封装为 `{"V":xx.xx,"I":xx.xx,"F":xxxxxx}` JSON 字符串发送至 PC |
| F9 | **远程 ON/OFF 控制** | 接收 PC 端下发的 "ON"/"OFF" 指令；ON 经 SS_IDLE 防抖后触发软启动扫频，OFF 关断 MOE 回待机态 |
| F10 | **本地/远程状态同步** | UI 模块暴露 `UI_SetBridgeState()`/`UI_GetBridgeState()`，确保按键开机与 WiFi 开机状态一致 |
| F11 | **非阻塞调度框架** | SysTimer 时间戳差值法驱动 5 个并行 Task (KEY 10ms / UI 200ms / App_Net 1000ms / SoftStart 2ms / LED 500ms) |
| F12 | **心跳指示** | PC13 板载 LED 每 500ms 翻转，证明系统未死机 |
| F13 | **异常处理** | 联网失败 OLED 显示 6 级错误码 3s 后可重试；USART2 ORE 溢出中断自动清除防锁死；ESP8266 掉电/卡死 15s 静默看门狗自动关 PWM |
| F14 | **扫频进度显示** | OLED 实时显示当前频率 (xxx.x kHz) + 进度条 `[#### ]`，状态迁移自动清屏防残影 |
| F15 | **ESP8266 静默看门狗** | 每收到字节记录 SysTick 时间戳，联网态 15s 无数据自动关 PWM + 复位 WiFi 状态，覆盖模块掉电不发 CLOSED 场景 |

### 1.3 程序实现流程图

┌──────────────┐

│   上电复位    │

└──────┬───────┘

│

┌────────────────┼────────────────┐

▼                ▼                ▼

┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐

│ PWM_Init │    │OLED_Init │    │ADC_DMA   │

│ TIM1全桥 │    │ SSD1315  │    │  双通道  │

│MOE=关断  │    └──────────┘    └──────────┘

└──────────┘

│

└────────────────┼────────────────┘

│

┌──────────┴──────────┐

│ SysTimer_Init()     │

│ SysTick 1ms 中断    │

└──────────┬──────────┘

│

┌──────────┴──────────┐

│ App_Net_Init()      │

│ ESP8266 联网(阻塞)  │

└──────────┬──────────┘

│

┌──────────┴──────────┐

│   联网成功?         │

└────┬─────────┬─────┘

Yes│         │No

▼         ▼

┌──────────┐  ┌──────────────┐

│ 主循环    │  │ OLED 错误码  │

│ while(1) │  │ while(1)死锁 │

└────┬─────┘  └──────────────┘

│

┌─────┬──────┬──────┼──────┬──────┐

▼     ▼      ▼      ▼      ▼      ▼

┌────┐┌────┐┌────┐┌────┐┌────┐┌────┐

│KEY ││UI  ││App ││Soft││Hard││... │

│Task││Task││Net ││Strt││LED ││    │

│10ms││200 ││Tsk ││Task││Task││    │

│    ││ms  ││1s  ││2ms ││500 ││    │

└──┬─┘└──┬─┘└──┬─┘└──┬─┘└──┬─┘└────┘

│     │     │     │     │

▼     ▼     ▼     ▼     ▼

七态FSM OLED  JSON 扫频步进 PC13翻转

单击/  刷新  遥测 + 200Hz/步 心跳指示

双击   V/I/F ON/OFF 150k→100k

│     │ 指令解析    │

│     ├────Trigger──┘  (KEY0单击 / PC"ON")

│     ├────Stop──────┐ (KEY1单击 / PC"OFF")

│     ▼              ▼

└─ UI_SetBridgeState() 本地/远程 状态同步

### 1.4 分层架构

系统采用严格的三层分离架构，自底向上依次为:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    应用层 (Application)                     │

│  App_Net (WiFi/遥测/指令)  │  UI (显示/按键)  │  main.c     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                    系统服务层 (System Service)               │

│  SysTimer (时基/时间戳)  │  ESP8266 (网络驱动)  │  OLED    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                    硬件抽象层 (Hardware Abstraction)         │

│  PWM (TIM1)  │  ADC (ADC1+DMA)  │  KEY (GPIO)  │  LED     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                    芯片外设 (MCU Peripherals)                │

│  STM32F103C8T6: TIM1, USART2, ADC1, SPI/I2C, GPIO, DMA1   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

层间依赖规则:

- 硬件抽象层只依赖 SPL 和 `stm32f10x.h`，不依赖任何应用层模块

- 系统服务层可依赖硬件抽象层和 SPL，提供通用服务给应用层

- 应用层依赖硬件层和系统服务层，实现具体业务逻辑

### 1.5 引脚分配总表

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│               STM32F103C8T6 (LQFP-48)                    │

│                                                          │

│   PA0  ─── ADC_CH0 ─── 电流传感器 (CC6920-10A)           │

│   PA1  ─── ADC_CH1 ─── 电压分压网络 (20:1)               │

│   PA2  ─── USART2_TX ── ESP8266 RXD                     │

│   PA3  ─── USART2_RX ── ESP8266 TXD                     │

│   PA7  ─── TIM1_CH1N ── 下半桥左臂 (下管)               │

│   PA8  ─── TIM1_CH1 ─── 上半桥左臂 (上管)               │

│   PA9  ─── TIM1_CH2 ─── 上半桥右臂 (上管)               │

│   PA11 ─── OLED_SCL ─── SSD1315 SCL (模拟 I2C)          │

│   PA12 ─── OLED_SDA ─── SSD1315 SDA (模拟 I2C)          │

│   PB0  ─── TIM1_CH2N ── 下半桥右臂 (下管)               │

│   PB12 ─── KEY0 ─────── 按键 (内部上拉, 按下=GND)       │

│   PB13 ─── KEY1 ─────── 按键 (内部上拉, 按下=GND)       │

│   PC13 ─── LED ──────── 板载心跳灯 (低电平有效)         │

│                                                          │

│   ESP8266-01:                                            │

│     VCC ─── 3.3V (独立 LDO, ≥500mA)                     │

│     GND ─── GND                                          │

│     CH_PD ── 3.3V (使能引脚, 必须拉高)                  │

│     RXD ─── PA2 (USART2_TX)                             │

│     TXD ─── PA3 (USART2_RX)                             │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2. 核心模块详解 (Module Specifications)

### 2.1 SysTimer 时基总管 (System Heartbeat)

#### 2.1.1 设计动机

传统裸机开发中，延时采用 `delay_ms()` 函数或中断标志位 (`Flag_Task_xxx`)。前者阻塞 CPU 无法并行处理其他任务；后者导致逻辑分散、模块间强耦合。`SysTimer` 模块通过全局毫秒时间戳和"时间戳差值法"彻底解决了这两个问题。

#### 2.1.2 与 STM32 的连接

┌──────────────────────────┐

│    Cortex-M3 Core        │

│                          │

│  SysTick Timer ──────────┤── 无外部引脚

│  24-bit down-counter     │    (内核内置)

│  CLK = HCLK = 72MHz     │

│  RELOAD = 72000-1        │    → 1ms 中断周期

│                          │

│  SysTick_Handler()       │

│    └─ SysTimer_IncTick() │

└──────────────────────────┘

#### 2.1.3 源码级实现原理

模块核心是一个 32 位无符号毫秒计数器，由 Cortex-M3 内核的 SysTick 定时器每 1ms 驱动递增一次:

/* System/SysTimer.c — 核心变量 */

static volatile uint32_t s_SysTick = 0;   /* ISR 写入, 主循环读取, 必须 volatile */

void SysTimer_Init(void) {

SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000); // 72000000 / 1000 = 72000 → 1ms

}

void SysTimer_IncTick(void) {

s_SysTick++;   /* 由 SysTick_Handler 在 ISR 中调用, 每 1ms 一次 */

}

uint32_t SysTimer_GetTick(void) {

return s_SysTick;

}

`s_SysTick` 声明为 `static volatile`——`static` 确保外部模块无法直接篡改，`volatile` 保证编译器每次从内存读取而非缓存到寄存器。

#### 2.1.4 时间戳差值法原理

/* 经典模式: 每个周期任务维护一个 static 时间戳 */

void Some_Task(void)

{

static uint32_t last = 0;

if (SysTimer_GetTick() - last >= PERIOD_MS)

{

last = SysTimer_GetTick();       /* 更新时间戳 */

/* ... 周期业务逻辑 ... */

}

}

溢出安全性证明: 假设 `last = 4,294,967,290` (接近 uint32_t 最大值约 49.7 天), 6ms 后 `now` 溢出归零为 `5`。无符号减法: `5 - 4,294,967,290 = 11` (C 标准保证无符号回绕), `11 >= PERIOD_MS` 判断仍然正确。

#### 2.1.5 接口说明

| 函数 | 调用上下文 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `SysTimer_Init()` | main.c 初始化阶段 | 调用 `SysTick_Config()` 配置 1ms 中断 |
| `SysTimer_IncTick()` | SysTick_Handler (ISR) | 每毫秒递增 `s_SysTick`，保持 ISR 极简 |
| `SysTimer_GetTick()` | 任意上下文 | 返回 `s_SysTick` 当前值, 无阻塞 |
| `SysTimer_DelayMs(n)` | 初始化阶段 | 轮询 `s_SysTick` 实现阻塞延时 (运行时禁止) |

与重构前的对比:

| 项目 | 重构前 | 重构后 |
| --- | --- | --- |
| 时基来源 | `g_MsTick` 在 `stm32f10x_it.c` 中定义 | `s_SysTick` 在 `SysTimer.c` 中 static 封装 |
| 任务调度 | `Flag_Task_Key1/OLED/LED` 中断标志位 | `static uint32_t last` + `GetTick()` 时间戳差值 |
| SysTick_Handler | 200 行 (含 3 个 software timer + KEY_Scan_All) | 1 行 `SysTimer_IncTick()` |
| 模块耦合 | 全局 `extern` 变量跨模块裸露 | `static` 封装 + 公开只读接口 |

### 2.2 ESP8266 异步接收引擎 (Network Driver)

#### 2.2.1 硬件连接

┌─────────────────┐                ┌──────────────────┐

│  STM32F103C8T6   │                │   ESP8266-01      │

│                 │                │                   │

│  PA2 (TX) ──────┼────────────────→ RXD               │

│  PA3 (RX) ──────┼────────────────← TXD               │

│                 │                │                   │

│  3.3V Out ──────┼──┐             │  VCC ──┐          │

│                 │  │  AMS1117    │         │ 100μF   │

│  (外部独立LDO)  │  ├──3.3V───────┤  VCC ──┤─┐       │

│                 │  │  ≥500mA     │         │ │       │

│  GND ───────────┼──┴─────────────┤  GND    └─┘       │

│                 │                │  CH_PD ─── 3.3V   │

└─────────────────┘                └──────────────────┘

**关键警告**: STM32 开发板上的 3.3V 线性稳压器通常只有 100mA 输出能力。ESP8266 WiFi 发射时瞬时电流可达 300mA，**必须使用独立 AMS1117-3.3 或同等 LDO**，并在 VCC/GND 之间并联 100μF 电解电容 + 0.1μF 陶瓷电容。

#### 2.2.2 源码级实现: USART2 硬件初始化

void ESP8266_Init(void)

{

/* 1. 时钟使能 */

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);

/* 2. PA2 → USART2_TX (复用推挽输出, 50MHz) */

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_2;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;

/* 3. PA3 → USART2_RX (浮空输入) */

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_3;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IN_FLOATING;

/* 4. USART2 参数: 115200-8-N-1, 无流控, 双工 */

USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;

USART_InitStructure.USART_Mode     = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;

/* 5. 使能 RXNE 接收中断 → 每收到 1 字节触发 ISR */

USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);

/* 6. NVIC 中断优先级: 抢占 1, 子 1 */

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;

}

#### 2.2.3 源码级实现: 异步接收引擎

数据接收采用"中断注入 + 帧分隔符检测"模型。`stm32f10x_it.c` 中的 `USART2_IRQHandler` 负责最底层的字节捕获:

/* User/stm32f10x_it.c */

void USART2_IRQHandler(void)

{

/* 优先处理 ORE 溢出 → 防中断锁死 */

if (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_ORE) != RESET)

USART_ReceiveData(USART2);  /* 读 DR 清除 ORE */

/* 正常接收 */

if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) {

uint8_t ch = USART_ReceiveData(USART2);

ESP8266_RxChar(ch);          /* 注入异步引擎 */

USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE);

}

}

ORE 溢出处理原理: STM32F103 的 USART 在 RXNE=1 时若新数据到达，会置位 ORE。且当 RXNEIE 使能时，ORE 也会触发 USART 中断。若不读取 SR 再读 DR 清除 ORE，中断将持续触发导致系统锁死。

字符注入函数 `ESP8266_RxChar` 运作于 ISR 上下文，将每个字符追加到静态缓冲区:

void ESP8266_RxChar(uint8_t ch)

{

/* 溢出保护: 丢弃前 50% 旧数据, 保留后半 */

if (s_RxIndex >= ESP8266_RX_BUF_SIZE - 1) {

memmove(s_RxBuf, s_RxBuf + 256, 256);

s_RxIndex = 256;

}

/* 追加字符 + 保持字符串闭合 */

s_RxBuf[s_RxIndex++] = (char)ch;

s_RxBuf[s_RxIndex]   = '\0';

/* \r 或 \n 视为帧结束符 (兼容 NetAssist 仅发 \r) */

if (ch == '\n' || ch == '\r') {

s_FrameReady          = 1;

g_ESP8266_RxFrameFlag = 1;   /* 通知 main.c 取帧 */

}

}

帧分隔符双兼容设计: 同时识别 `\r` (0x0D) 和 `\n` (0x0A)，兼容 NetAssist 仅发送 `\r` 的默认行为。

缓冲区溢出保护: 当 `s_RxIndex` 达到 511 时，将后半 256 字节前移到开头，丢弃最早的 256 字节，确保最新数据不丢失。

主循环通过 `ESP8266_GetRxFlag()` 轮询帧标志，无需阻塞等待:

/* App_Net_Task 中 */

if (ESP8266_GetRxFlag()) {

const char *rxData = ESP8266_GetRxBuffer();  /* 只读指针, 防意外写入 */

if (strstr(rxData, "ON")  != NULL) Net_Remote_On();

if (strstr(rxData, "OFF") != NULL) Net_Remote_Off();

ESP8266_ClearRxBuffer();

}

#### 2.2.4 异步接收引擎架构 (数据流)

USART2_IRQHandler (ISR 上下文)

│

▼

USART_FLAG_ORE?

│ Yes        │ No

▼            ▼

USART_ReceiveData   USART_IT_RXNE?

(清 ORE, 丢弃)        │ Yes

▼                    │ No

ESP8266_RxChar(ch)           └── return

│

▼

s_RxBuf[s_RxIndex++] = ch

s_RxBuf[s_RxIndex]   = '\0'

│

ch == '\n' || ch == '\r' ?

│ Yes       │ No

▼           ▼

s_FrameReady = 1    return

g_Flag = 1

│

▼

App_Net_Task() 轮询

ESP8266_GetRxFlag()

│

▼

strstr(buf, "ON/OFF")

→ 执行远程动作

#### 2.2.5 源码级实现: 应答匹配引擎

`ESP8266_WaitResponse` 是 AT 指令状态机的核心——轮询等待模块返回特定应答，带超时和错误检测:

static uint8_t ESP8266_WaitResponse(const char *expect, uint32_t timeout_ms)

{

uint32_t elapsed = 0;

while (elapsed < timeout_ms) {

if (s_FrameReady) {

uint8_t has_error, has_expect;

/* 临界区: 先关中断 → 消费标志 → strstr → 统一恢复 */

USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, DISABLE);

s_FrameReady = 0;                              /* 关中断后才安全清零 */

has_error  = (strstr(s_RxBuf, "ERROR") != NULL ||

strstr(s_RxBuf, "FAIL")  != NULL);

has_expect = (strstr(s_RxBuf, expect) != NULL);

USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE); /* 统一恢复 */

if (has_error)  return 0;

if (has_expect) return 1;

}

SysTimer_DelayMs(10);

elapsed += 10;

}

return 0;

}

临界区保护原理: `strstr` 按字节遍历 `s_RxBuf` 寻找匹配字符串，若此时 ISR 触发并在 `s_RxBuf[s_RxIndex]` 处写入新字符、在 `s_RxBuf[s_RxIndex+1]` 处写 `'\0'`，则两个操作之间的纳秒级窗口内缓冲区可能短暂缺少空终止符，`strstr` 将越界读取。临时关闭 RXNE 中断消除此竞态。V2.2 优化为单入口单出口模式——先关中断、再消费标志、strstr 结果存入局部变量、最后统一恢复中断，杜绝遗漏恢复的风险。`ESP8266_ClearRxBuffer` 和 Step 6 CIPSEND 的 `strstr` 轮询亦采用相同的临界区保护。

#### 2.2.6 AT 指令连网状态机

┌──────────┐     AT\r\n       ┌──────────┐   AT+CWMODE=1    ┌──────────┐

│   Step1  │ ───────────────→ │   Step2  │ ───────────────→ │   Step3  │

│  模块就绪 │    ← "OK"?       │  STA模式  │    ← "OK"?       │  连WiFi  │

└──────────┘                  └──────────┘                  └──────────┘

↓ 失败→err=1                 ↓ 失败→err=2                  ↓ 失败→err=3

↓ OK

┌──────────┐  AT+CIPSEND\r\n  ┌──────────┐  AT+CIPMODE=1   ┌──────────┐

│   Step6  │ ←─────────────── │   Step5  │ ←─────────────── │   Step4  │

│  进透传  │     ← ">"         │  透传模式  │     ← "OK"       │  TCP连接 │

└──────────┘                  └──────────┘                  └──────────┘

↓ 超时→err=6                 ↓ 失败→err=5                  ↓ 失败→err=4

↓ 成功

┌──────────┐

│  透传通道 │ ← 此后 USART2 即为透明数据通道

│  已建立   │   TX → 直发 TCP Server

└──────────┘   RX ← TCP Server 下发的原始字节

| 步骤 | AT 指令 | 超时 | 失败码 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | `AT` | 2s | 1 | 测试模块 AT 固件是否响应 |
| 2 | `AT+CWMODE=1` | 2s | 2 | 设为 Station 模式 (连接路由器) |
| 3 | `AT+CWJAP="SSID","PWD"` | 15s | 3 | 连接 WiFi + DHCP 获取 IP, 耗时最长 |
| 4 | `AT+CIPSTART="TCP","IP",PORT` | 10s | 4 | 三次握手建立 TCP 连接 |
| 5 | `AT+CIPMODE=1` | 2s | 5 | 开启透传模式 (数据直通) |
| 6 | `AT+CIPSEND` (等 `>`) | 2s | 6 | 进入透传发送态, 应答 `>` 无换行 |

Step 6 特殊处理: `AT+CIPSEND` 的应答是 `> ` 不带 `\r\n`，因此不依赖帧标志，而是直接轮询 `strstr(s_RxBuf, ">")` 检测。

#### 2.2.7 静默看门狗: ESP8266 掉电自动关断 (V3.3)

问题: ESP8266 模块单独掉电或固件卡死时，USART2 静默，不会发送 `CLOSED` 帧。PWM 继续输出，系统失去远程关断能力。

方案: `ESP8266_RxChar()` 每收到一个字节即记录 `s_LastRxTick = SysTimer_GetTick()`。`App_Net_Task` 在主循环每次迭代时检查:

if (SysTimer_GetTick() - ESP8266_GetLastRxTime() > ESP8266_SILENT_TIMEOUT) {

Inverter_SoftStart_Stop();  // 立即关断 PWM

s_WiFiConnected = 0;        // 复位 WiFi 状态, UI 回到待联网界面

}

`ESP8266_SILENT_TIMEOUT = 15000` (15 秒)。Cortex-M3 上 uint32_t 对齐读写在硬件层面是原子的，无需临界区保护。`ESP8266_Init()` 初始化时间戳确保首次窗口正确。

覆盖矩阵:

| 场景 | 触发路径 | PWM 动作 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| TCP 正常断开 | ESP8266 → `CLOSED` → 立即 Stop | 关 | V3.1 |
| ESP8266 掉电 | RX 静默 15s → 看门狗超时 | 关 | V3.3 |
| ESP8266 卡死 | RX 静默 15s → 看门狗超时 | 关 | V3.3 |
| STM32 掉电后上电 | `PWM_Init(MOE=OFF)` 硬件安全态 | 关 | V3.0 |
| PC 长期不发指令 (空闲) | TCP keepalive 刷新时间戳 | 保持 | — |

### 2.3 PWM 驱动、防偏磁与软启动扫频 (Power Control)

#### 2.3.1 全桥拓扑与引脚映射

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│                STM32F103C8T6                         │

│                                                      │

│  TIM1 (高级定时器, 72MHz, 互补输出模式)               │

│                                                      │

│  CH1  (PA8)  ──→ 上半桥左臂 (Q1, 高侧 MOSFET)       │

│  CH1N (PA7)  ──→ 下半桥左臂 (Q2, 低侧 MOSFET)       │

│                   互补输出, 中间插入死区               │

│                                                      │

│  CH2  (PA9)  ──→ 上半桥右臂 (Q3, 高侧 MOSFET)       │

│  CH2N (PB0)  ──→ 下半桥右臂 (Q4, 低侧 MOSFET)       │

│                   互补输出, 中间插入死区               │

│                                                      │

│  策略: CH1=PWM1模式, CH2=PWM2模式                     │

│        两者相位差 180°, 对角线导通                     │

│        Q1+Q4 通 → 电流正向                             │

│        Q2+Q3 通 → 电流反向                             │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

全桥拓扑:

Vbus

│

┌────┴────┐

│  Q1  Q3  │

├────┬────┤

│    │    │   谐振网络

│   L+C  │   (串联/并联谐振)

├────┴────┤

│  Q2  Q4  │

└────┬────┘

│

GND

#### 2.3.2 源码级实现: PWM_Init 关键步骤

void PWM_Init(void)

{

/* 1. TIM1 部分重映射: CH1→PA8, CH1N→PA7, CH2→PA9, CH2N→PB0 */

GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM1, ENABLE);

/* 2. 时基: 72MHz, 向上计数, 周期 480 ticks → 150kHz (感性安全起点) */

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period    = 480 - 1;    // ARR = 479

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 1 - 1;      // PSC = 0 (不分频)

TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseInitStructure);

TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);                   // 预装载使能: 运行时改频率不撕裂

/* 3. CH1 = PWM1模式, CH2 = PWM2模式 → 对角线导通 */

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;

TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse  = 240;  // 480/2 = 50%

TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;

TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);

/* 4. 死区与刹车: DEADTIME_REG_VAL 由 DEADTIME_NS 宏自动换算 */

TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = DEADTIME_REG_VAL; // 默认72 → ~1000ns

/* 5. V3.0: 计数器运行但 MOE 关 → 上电安全态, 无输出 */

TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);

TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, DISABLE);  // ← 与 V2.x 不同: MOE 默认关断

}

PWM1 vs PWM2 配合原理:

CNT:  0 ────────────→ 359 ──→ 360 ────────────→ 719 ──→ 0

↗ CCR=360

CH1 (PWM1): ████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░  (CNT<CCR=HIGH)

CH2 (PWM2): ░░░░░░░░░░░░░░░░████████████████████  (CNT<CCR=LOW)

CH1N:       ░░░░░░░░░░░░░░░░████████████████████  (CH1 互补+死区)

CH2N:       ████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░  (CH2 互补+死区)

Q1+Q4导通 ← 前半周期 → Q2+Q3导通 ← 后半周期 →

#### 2.3.3 BDTR 死区配置原理

`TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 72` 设定死区时间:

DeadTime = DTG[7:0] × Tdtg

Tdtg = TDTS (CKD=0 时) = 1/72MHz ≈ 13.89ns

DTG  = 72 (0x48)

DeadTime = 72 × 13.89ns ≈ 1000ns

1000ns 死区确保在切换导通方向时，一个桥臂的 MOSFET 完全关断（栅极电荷泄放完毕）后另一桥臂才开启。配合 IR2103S 栅极驱动器（其内部反相逻辑由 OCNPolarity=Low + OCNIdleState=Set 适配），1000ns 为高功率全桥拓扑提供了充足的安全裕度。TIM_AutomaticOutput 使能后硬件自动管理互补通道的切换安全。

#### 2.3.4 源码级实现: 防偏磁周期强制偶数算法

谐振变换器中，变压器或谐振电感在正负半周伏秒积不等时会产生偏磁——磁芯逐渐向 B-H 曲线一端偏移直至饱和，导致励磁电流骤增烧毁开关管。

uint32_t PWM_SetFrequency(uint32_t PWM_Freq_Hz)

{

/* 1. 安全限幅: 90kHz ~ 150kHz */

if (PWM_Freq_Hz < 90000)  PWM_Freq_Hz = 90000;

if (PWM_Freq_Hz > 150000) PWM_Freq_Hz = 150000;

/* 2. 计算周期 ticks */

Period_Ticks = 72000000 / PWM_Freq_Hz;

/* 3. 强制偶数周期 —— 防偏磁核心 */

if (Period_Ticks % 2 != 0) {

Period_Ticks += 1;   /* 奇数+1=偶数, 正负半周绝对对称 */

}

/* 4. 更新寄存器 */

ARR_Val = Period_Ticks - 1;       // ARR = ticks - 1

CCR_Val = Period_Ticks / 2;       // 50% 精确占空比, 整除无余数

TIM_SetAutoreload(TIM1, ARR_Val);

TIM_SetCompare1(TIM1, CCR_Val);

TIM_SetCompare2(TIM1, CCR_Val);

return 72000000 / Period_Ticks;   // 返回实际频率

}

防偏磁原理详解: TIM1 的向上计数模式从 0 计到 ARR，CH1 在 CNT < CCR 时输出高电平。当 `Period_Ticks` 为奇数（如 653），`CCR = 326`（地板除），正半周独占 326 个 tick，负半周独占 327 个 tick——每周期产生 1 个 tick = 13.89ns 的不对称。在 100kHz 开关频率下，每秒累积偏差 = 100,000 × 13.89ns = 1.389ms，即每秒有 1.389ms 的净直流分量施加于变压器原边。几分钟内磁芯即可饱和。

强制偶数周期后，CCR = Period_Ticks / 2 整除无余数，正负半周 tick 数完全相等，伏秒积为零，从根源杜绝偏磁。

| 参数 | 值 | 原理 |
| --- | --- | --- |
| TIM1 时钟源 | 72MHz | 内部 HCLK, PSC=0 (不分频) |
| 频率范围 | 90kHz ~ 150kHz | PFM 调节区间, 覆盖谐振点两侧 |
| 占空比 | 50% 恒锁定 | 防偏磁第一道防线 |
| 周期奇偶性 | 强制偶数 | 防偏磁第二道防线 (正负半周对称) |
| 死区时间 | ~1000ns | Q1↔Q2, Q3↔Q4 互补切换保护 |
| 功率调节方式 | PFM | 改变频率 → 改变谐振网络阻抗 → 调节传输功率 |

#### 2.3.5 PWM 公开接口一览

| 函数 | 说明 |
| --- | --- |
| `PWM_Init()` | 初始化 TIM1 全桥四通道互补输出, 100kHz 默认频率 |
| `PWM_SetFrequency(Hz)` | 动态设置频率 (90k~150k), 内置限幅 + 强制偶数防偏磁 |
| `PWM_GetFrequency()` | 从 `TIM1->ARR` 硬件寄存器反算当前实际频率 |
| `PWM_Enable()` | 安全使能: 先开计数器, 再开 MOE 主输出 |
| `PWM_Disable()` | 安全关断: 先关 MOE, 再停计数器 (防直通时序) |

后三个接口消除了 App_Net 和 UI 模块中原先各自内联的 TIM1 启停序列重复代码。

## 3. 数据流向与模块调度 (Data Flow & Scheduling)

### 3.1 主循环调度模型

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    main.c while(1)                       │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

│

┌──────┬──────┬──────┼──────┬──────┐

▼      ▼      ▼      ▼      ▼      ▼

┌──────┐┌──────┐┌──────┐┌──────┐┌──────┐┌──────┐

│KEY   ││UI    ││App   ││Soft  ││Hard  ││(etc) │

│Task  ││Task  ││NetTsk││Start ││LED   ││      │

│10ms  ││200ms ││1s    ││20ms  ││500ms ││      │

└──┬───┘└──┬───┘└──┬───┘└──┬───┘└──┬───┘└──────┘

│       │       │       │       │

▼       ▼       ▼       ▼       ▼

七态FSM  OLED   JSON遥测  扫频步进  PC13翻转

单击/   刷新    + ON/OFF  200Hz/步  心跳指示

双击    V/I/F   指令解析  150k→100k

│       │       │

│       ├───Trigger────┘  (KEY0单击 / PC"ON")

│       ├───Stop────────┐ (KEY1单击 / PC"OFF")

│       ▼               ▼

└─ UI_SetBridgeState() 本地/远程 状态同步

五个 Task 并行原理: 每个 Task 内部都有各自的 `static uint32_t last` 时间戳。主循环以极高频率（单次循环 < 1ms）轮转调用五个 Task 函数。当某个 Task 的时间戳差值未达到其周期时，函数直接 return（零开销）；达到周期时执行一次业务逻辑。`Inverter_SoftStart_Task` 仅在扫频期间（SS_SWEEP 状态）每 20ms 步进一次，其他时间近乎零开销。

### 3.2 上行数据链路 (遥测上报)

┌─────────┐    ADC1+DMA      ┌─────────┐   sprintf    ┌─────────┐

│  PA0 电流│ ─────────────→  │Get_Real_ │ ──────────→ │jsonBuf  │

│  PA1 电压│   循环扫描       │Voltage() │  JSON封装   │128 bytes │

└─────────┘                  └─────────┘             └─────────┘

│

┌───────────────────┘

▼

┌─────────┐    TIM1->ARR     ┌─────────────┐

│  TIM1   │ ───────────────→ │Get_Actual_  │

│ 72MHz   │   读取寄存器      │PWM_Freq()   │

└─────────┘                  └─────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│  jsonBuf = {"V":24.50,"I":1.23,"F":100000}\r\n                    │

│  ESP8266_SendString(jsonBuf);  // USART2 阻塞发送        │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌─────────────┐    TCP 透传     ┌───────────────┐

│ ESP8266-01  │ ──────────────→ │ PC NetAssist  │

│ STA 模式    │   WiFi 2.4GHz   │ TCP Server    │

└─────────────┘                 │ :8080 监听     │

└───────────────┘

数据速率: 每 1000ms 发送一帧, 每帧约 40 字节, 约 320 bps。UART 物理层 115200 bps 下每帧传输仅需 40×10/115200 ≈ 3.5ms，99.6% 的时间链路空闲。

### 3.3 下行控制链路 (远程指令)

┌───────────────┐     TCP 透传     ┌─────────────┐

│ PC NetAssist  │ ──────────────→  │  ESP8266-01 │

│ 发送 "ON\r\n" │    WiFi 2.4GHz   │  USART2 TX  │

└───────────────┘                  └─────────────┘

│

USART2_RX (每字节触发中断)

│

▼

┌──────────────────┐

│ USART2_IRQHandler│

│  → ORE 检测+清除 │

│  → ESP8266_RxChar│

│  → s_RxBuf 追加  │

│  → \r 或 \n 置旗 │

└──────────────────┘

│

App_Net_Task() 轮询

│

ESP8266_GetRxFlag() == 1?

│

┌──────────┴──────────┐

▼                     ▼

临界区 strncpy → localBuf    临界区 strncpy → localBuf

│                     │

▼                     ▼

Net_Remote_On()      Net_Remote_Off()

├─ Trigger(SS_IDLE)  ├─ Stop()

└─ UI_Sync(1)        └─ UI_Sync(0)

V3.1 指令解析加固: 在临界区内将 `s_RxBuf` 拷贝到局部栈数组 `localBuf[128]`，恢复中断后再对局部副本执行 `strstr`。彻底消除 ISR 并发篡改 `\0` 结束符导致 `strstr` 越界的 HardFault 风险。

联网失败重试: `App_Net_Init()` 返回错误码 (0=成功, 1~6=失败), 失败后 OLED 显示错误码 3 秒, 自动返回待联网界面。用户按 KEY0 即可重试, 无需复位 MCU。

## 4. 自动化部署与上位机联调 (Testing & Deployment)

### 4.1 一键部署脚本

文件位置: `项目根目录\claude_code\tools\deploy_netassist.ps1`

执行方法: 右键脚本 → "使用 PowerShell 运行", 或在 PowerShell 中:

Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned

.\claude_code\tools\deploy_netassist.ps1

脚本执行流程:

1. 检查/创建 `D:\NetAssist` 文件夹

2. 检查是否已有 `NetAssist.exe` (有则跳过下载)

3. 从 GitHub 源下载 NetAssist (含双源容错和 PE 头校验)

4. 自动启动 NetAssist

### 4.2 PC 端联调操作步骤

#### Step 1: 获取 PC 本地 IPv4 地址

ipconfig

# 找到 WLAN 适配器, 记录 IPv4 地址

#### Step 2: 修改单片机固件配置

在 `User/App_Net.c` 中修改以下宏定义后重新编译烧录:

#define WIFI_SSID       "Xsyy"              /* WiFi 热点名称 */

#define WIFI_PASSWORD   "**********"        /* WiFi 密码 */

#define SERVER_IP       "192.168.31.254"    /* PC IPv4 地址 */

#define SERVER_PORT     8080                /* TCP 监听端口 */

#### Step 3: 配置 NetAssist 为 TCP Server

┌─────────────────────────────────────────────┐

│  [协议类型: TCP Server ▼]                   │

│  [本地主机地址: 192.168.31.254 ]            │

│  [本地端口: 8080              ]             │

│                                             │

│  [● 开启监听]  [  停止监听  ]  [  清除数据  ] │

│  ☑ 自动追加回车换行                          │

├─────────────────────────────────────────────┤

│  数据接收区                                  │

│  {"V":24.50,"I":1.23,"F":100000}            │  ← 每 1 秒收到一条

│  {"V":24.48,"I":1.25,"F":100000}            │

├─────────────────────────────────────────────┤

│  数据发送区: [ON           ] [发送]          │

└─────────────────────────────────────────────┘

#### Step 4: 验证闭环 (V3.1: KEY 触发联网)

| 序号 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单片机上电 | OLED 显示 "Wireless Charge" → "WiFi: DISCONN / Press KEY0 WiFi" |
| 2 | 按 KEY0 | OLED 显示 "WiFi Connecting..." → "WiFi Connected!" → "State: IDLE" |
| 3 | 联网失败时 | OLED 显示错误码 3 秒, 自动返回 "Press KEY0 WiFi", 可重新按 KEY0 重试 |
| 4 | 再按 KEY0 | 扫频 150kHz→100kHz, OLED 实时显示频率 + 进度条, 约 2.5 秒 |
| 5 | 观察 NetAssist | 每 1 秒自动打印一条 `{"V":xx.xx,"I":xx.xx,"F":xxxxxx}` |
| 6 | 发送区输入 `ON` → 发送 | OLED 显示 "CMD: Remote ON", 示波器可见 PWM 扫频波形 |
| 7 | 发送区输入 `OFF` → 发送 | OLED 显示 "CMD: Remote OFF", PWM 输出停止 |
| 8 | 扫频完成后按 KEY1 | 频率 +1kHz, OLED 实时更新; 按 KEY0 关断 |

### 4.3 常见故障速查

| 故障现象 | 可能原因 | 排查方法 |
| --- | --- | --- |
| OLED 显示 "No AT Response" (err=1) | ESP8266 电源不足/接线错误/PB1 未接 EN | 万用表测 VCC=3.3V; TX/RX 是否反接; PB1=高? |
| OLED 显示 "WiFi Connect Fail" (err=3) | SSID/密码错误或 5GHz 频段 | ESP8266 仅支持 2.4GHz; 检查路由器 AP 隔离 |
| OLED 显示 "TCP Connect Fail" (err=4) | PC 防火墙拦截 8080 端口 | Windows 防火墙 → 允许 NetAssist.exe 通过 |
| NetAssist 收不到 JSON 数据 | IP 变更或 ESP8266 未连入 | `ipconfig` 重查 IP; 确认联网已完成 |
| 发送 ON/OFF 无反应 | 未勾选"自动追加回车换行" | 勾选后重新发送 |
| 按 KEY0 没反应 | ESP8266 RST 悬空导致异常 | RST 接 10kΩ 上拉到 3.3V |

**文档结束**

*本指南涵盖从芯片引脚到 PC 端全链路技术细节。建议配合项目目录下实际源码阅读。*