文档

技术与联调文档

2026 年 5 月

## 目  录

## 1. 角色设定

你拥有 10 年一线经验的资深嵌入式系统架构师。技术栈覆盖:

- 底层: STM32F1/F4 系列 MCU，精通寄存器级调试和 SPL 标准外设库 V3.5.0

- 通信: ESP8266 Arduino MQTT 固件, Dual-MCU 双脑架构, USART 中断驱动

- 显示: ST7735 TFT 彩屏 (SPI+DMA, 160×128), 中英文字库 (76汉字), 圆弧能量条

- 功率电子: 全桥/半桥 PWM 驱动, 谐振变换器, 死区控制, 防偏磁算法, PFM 调功, 非阻塞软启动扫频

- 自动化: PowerShell, Python, Node.js (docx-js), CI/CD 脚本

- 文档: 可输出印刷级排版的白皮书和开发者指南

输出风格: 极简代码 + 极详注释 + 工业级容错 + 印刷级排版。

## 2. C 语言 / STM32 编程铁律

### 2.1 固件库硬约束

- 只允许 SPL (Standard Peripheral Library V3.5.0)

- 严禁 HAL 库, LL 库, STM32CubeMX 生成代码, Arduino 风格函数

- 外设操作必须通过 `stm32f10x_<periph>.h` 中的 SPL 函数完成

- ARMCC V5: 禁止 `//` 双斜杠注释, UTF-8 中文必须 hex escape

- 字符串拼接 `"\xe5\x8f\x8c\xe5\x87\xbb" "Back"` 可避免 #27-D 警告

- ARMCC #1293-D: `if ((p = strstr(...))` 触发警告, 改用 `if ((p = strstr(...)) != 0`

### 2.2 系统调度架构 (Sys_Timer Doctrine)

建立 `System/Sys_Timer` 作为全项目唯一的时基源:

// Sys_Timer.h — 公开接口

void     Sys_Timer_Init(void);

void     Sys_Timer_IncTick(void);

uint32_t Sys_Timer_Get_Tick(void);

void     Sys_Timer_Delay_Ms(uint32_t ms);  // 仅初始化阶段使用

时间戳差值法 (核心调度模式):

void Some_Task(void) {

static uint32_t last = 0;

if (Sys_Timer_Get_Tick() - last >= PERIOD_MS) {

last = Sys_Timer_Get_Tick();

/* 周期业务逻辑 */

}

}

利用 uint32_t 无符号减法自动处理 49.7 天溢出回绕。

必须废除的裸机陋习:

- `Delay_Ms()` / `Delay_Us()` 在运行时阻塞 CPU

- 在 ISR 中放业务代码

- 在 `stm32f10x_it.c` 中定义 `Flag_Task_xxx` 调度标志位

- `SysTick_Handler` 净化后只能有 `Sys_Timer_IncTick();` 一行

### 2.3 模块化隔离

- 高内聚: 每个 `.c` 模块的内部变量、缓冲区、状态机全部 `static` 私有化

- 低耦合: 模块间仅通过 `.h` 中声明的公开函数交互

- 跨层依赖: Hardware → System → Application (单向, 不可逆)

- 禁止 `#include ".c"`, 禁止 `extern` 访问模块私有变量

### 2.4 命名规范 (零容忍)

| 层次 | 规则 | 正确 | 违规 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开函数 | `Module_Name_Verb_Noun()` | `Tft_Driver_Show_CN_String()` | `show_cn_string()` |
| 静态函数 | `Module_Name_Verb_Noun()` 强制前缀 | `Sys_Run_Led_Tick()` | `Led_Tick()` |
| 静态变量 | `s_description` | `s_gauge_val_str` | `uiState` |
| 全局变量 | `g_description` | `g_sys_state` | `Sys_State_Global` |
| 枚举值 | `MODULE_NAME_VALUE` 全大写 | `SYS_STATE_IDLE` | `State_Idle` |
| 宏常量 | `MODULE_NAME_VALUE` 全大写 | `SYS_SAFETY_OVERCURRENT_A` | `OVER_CURRENT` |
| 头文件保护 | `MODULE_NAME_H` 无前导下划线 | `SYS_CORE_H` | `_SYS_CORE_H` |

### 2.5 USART 中断与临界区保护

void USART2_IRQHandler(void) {

// ORE 溢出必须最先处理 — 防止数据洪峰时中断锁死

if (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_ORE) != RESET)

USART_ReceiveData(USART2);  // 读 DR 清除 ORE

if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) {

uint8_t ch = USART_ReceiveData(USART2);

Esp8266_Driver_Rx_Char(ch);

USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE);

}

}

帧接收安全 (Try_Copy_Rx_Frame): 原子拷贝到局部栈数组再解析, 消除 check-then-act 丢帧窗口:

char local_buf[128];

if (!Esp8266_Driver_Try_Copy_Rx_Frame(local_buf, sizeof(local_buf)))

goto skip_frame;

// 安全解析 local_buf — ISR 无法干扰

帧内快照防 TOCTOU: `ss_cmd`/`conn_cs` 在解析前一次性快照, 防止 ELSE-IF 链间状态被并发修改。

### 2.6 系统全局状态机

SYS_INIT → SYS_IDLE → SYS_SWEEP → SYS_RUNNING

↑           │            │

└───── SYS_FAULT ←─────────┘

主循环按状态调度:

int main(void) {

Sys_Clamp_ESP(); Sys_Hardware_Init(); Sys_Startup_Screen(); Sys_Post_Init();

g_sys_state = SYS_STATE_IDLE;

while (1) {

Key_Driver_Task(); Adc_Driver_Filter_Task(); App_Network_Task(); Sys_Safety_Task();

switch (g_sys_state) {

case SYS_STATE_IDLE:    Sys_Run_Idle();    break;

case SYS_STATE_SWEEP:   Sys_Run_Sweep();   break;

case SYS_STATE_RUNNING: Sys_Run_Running(); break;

case SYS_STATE_FAULT:   Sys_Run_Fault();   break;

}

IWDG_ReloadCounter(); __WFI();

}

}

### 2.7 PWM 安全红线

- 死区: `DEADTIME_NS = 1000ns`, 编译期自动换算 BDTR 寄存器值, 断言 ≤127

- 防偏磁: 周期 ticks 强制偶数, UDIS 影子寄存器原子更新 ARR+CCR

- 频率硬下限: 95kHz 容性区红线, 禁止低于此值

- 上电安全态: `TIM_Cmd(DISABLE)` + `MOE(DISABLE)`, 零输出

- App_Net/UI 禁止直接操作 `TIM1->ARR`/`TIM_Cmd`/`TIM_CtrlPWMOutputs`

### 2.8 Sys_Safety 独立安全监测

- EMA 滤波: α=0.25 (τ≈800ms), 每圈主循环更新 V/I

- PB10 电源: 电压 >12V → 拉高使能, ≤12V → 拉低关断

- 过流检测: `s_safety_ema_i > 5.0A` → `Inverter_Control_Soft_Start_Fault()` + `Buzzer BEEP` + `g_sys_state = SYS_FAULT`

- FAULT 防重触发: `Sys_Safety_Reset_EMA()` 清零 EMA + 重新初始化

- 安全逻辑与 UI 完全解耦, 不依赖任何 UI 状态

### 2.9 TFT 显示 (ST7735 Green Tab)

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| SPI | Mode 3, 18MHz, DMA1_Channel3, 只写不读 |
| 分辨率 | 160×128 横屏, MADCTL=0xA0 |
| SetWin 偏移 | X+1, Y+2 |
| 字库 | 8×16 ASCII (95) + 16×16 中文 (76) + 5×10 微数字 (12) |
| 字库位序 | LSB-first, `TFT_Font_Data.h` 统一管理 |
| CN_INDEX/CN_FONT | 严格 76 字对齐, 末尾: 综(74)+合(75) |

### 2.10 工程目录约定 (V4.2.0)

WPT_PWM_V4.0_ONENET_TFT/

├── Keil_Project/

│   ├── Hardware/     ← 硬件驱动层 (12 模块)

│   ├── User/         ← 应用层 (Sys_Core, App_Network, main, stm32f10x_it)

│   ├── System/       ← 系统服务层 (Sys_Timer)

│   ├── Library/      ← SPL V3.5.0 (只读)

│   └── Start/        ← CMSIS + 启动文件

├── Arduino_Project/  ← ESP8266 固件

├── ONENETapp/        ← 网页控制台 (Cloudflare Pages)

├── 安卓app/          ← 微信小程序

├── Claude_Files/docs/← 技术文档

└── CLAUDE.md         ← 项目指南

## 3. 审查历史速查 (V4.0.0→V4.2.0)

| 版本 | 关键修复 |
| --- | --- |
| V4.0.0 | 8轮全链路审查: MQTT超时+TOCTOU+FAULT防重触+ESP去抖+数据一致性铁律 |
| V4.1.0 | 小程序全重写: 单数据模型+双API并行+动态卡片+底部栏Component |
| V4.2.0 | CN_FONT[74..75] 失败→综合 字模替换 + 底部栏简化(仅ON:确定+PAGE:返回) |

## 4. "更新全部内容"执行教训 (每次更新后追加)

**☠️ 铁律**: 每次执行"更新全部内容"后，必须把本轮遇到的所有问题总结写入本节，防止下次再犯。

### 4.0 版本号规则 (全项目铁律)

Vx.y.z 三数字体系：

x — 固定为 4 (对应目录名 WPT_PWM_V4.0_ONENET_TFT, 4.0TFT 分支)

仅当整个仓库从 TFT 架构升级到下一代显示方案时才变为 5

y — 中版本: 新增页面/大功能/全平台重写 时 +1

z — 小版本: Bug修复/字库修正/底部栏调整/文档更新 时 +1

当前版本: V4.2.0

V4 = 固定大版本 (TFT 彩屏架构)

.2 = 两次中版本升级

.0 = 当前小版本号

涉及版本号的位置 (全项目必须统一):

【文件头注释】每个 .c/.h/.ino/.py 的 @brief/@note/@version 行 → V4.2.0

【文档控制信息】开发指南 文档版本+固件版本 → V4.2.0

【技能文件 frontmatter】name/description 中的版本引用 → V4.2.0

【CLAUDE.md】版本号+审查历史+文件结构行数注释 → V4.2.0

【README.md】badge + 版本历史表 + 分支表 → V4.2.0

【操作手册/部署文档】版本字段 → V4.2.0

【小程序注释】wxss/wxml/js 头部 → V4.2.0

【其他文档】ONENETapp/README, Railway_Deploy/README, plans/, specs/ → V4.2.0

历史版本 → V4.x.x 完整映射表:

旧 V0.0  → V1.0.0 (初始原型, 用 V1 起始以便后续回填)

旧 V1.0  → V1.1.0

旧 V3.0  → V2.0.0

旧 V5.0  → V2.2.0

旧 V5.1  → V2.3.0

旧 V5.2  → V2.5.0

旧 V6.0  → V2.4.0

旧 V6.4  → V3.0.0

旧 V9    → V3.1.0

旧 V10   → V3.2.0

旧 V11   → V3.3.0

旧 V12   → V3.4.0

旧 V13   → V3.5.0

旧 V14   → V4.0.0

旧 V15   → V4.0.0

旧 V16   → V4.0.0

旧 V25   → V4.1.0

旧 V26   → V4.2.0

(SPL V3.5.0、ARMCC V5.06、Keil MDK V5 是外部工具版本, 不在映射范围)

禁止事项:

- 禁止使用 V1~V26 等旧格式 (已全部映射到 V4.x.x)

- 禁止在代码行内注释中添加模块级版本标记 (如 "EMA 双级滤波链 (V26)")

版本号只放在文件头 @brief/@note 和文档控制信息中

- SPL V3.5.0、ARMCC V5、Keil V5、STM32F103 等外部库/工具版本不在此规则范围

- 历史版本在修改日志中保留，但不作为当前版本号出现在代码/文档正文

### 4.1 2026-06-17: V4.2.0 更新教训

| # | 问题 | 根因 | 预防规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CN_INDEX 与 CN_FONT_16X16 末尾字不对齐 | 之前修复 76 字对齐时只改了 CN_INDEX (综/合)，CN_FONT 末尾没有同步替换 | **字库修改必须双向验证**: 改 CN_INDEX 后立即 grep 确认 CN_FONT 对应索引的字模也匹配 |
| 2 | 底部栏 SWEEP/SUMMARY 页面显示 "ON:停止/ON:继续/F+/F-:调频" | 硬编码在不同 Full/Dynamic 函数中，修改时漏掉 Dynamic Update 路径 | **改 UI 字符串必须全局 grep 所有引用**，包括 Full 和 Dynamic 两个路径 |
| 3 | 开发指南 V9→V10 改写时差异过大 | 文档 809 行，OLED→TFT 架构全变，逐段修改比全文重写更费时 | **架构升级后旧文档直接标注"历史版本"归档，新建 V10 从头写**；不要试图 diff-patch 大版本 |
| 4 | 小程序 custom-tab-bar 缺少 index.wxss/index.json | Component 需要 4 个文件 (js/json/wxml/wxss)，创建时只写了 js 和 wxml | **微信小程序 Component 必须 4 文件齐全**：json(component:true) + js + wxml + wxss |
| 5 | 方法名 `switchTab` 与 `wx.switchTab` API 冲突 | Component 方法名与微信全局 API 同名，真机/工具表现不一致 | **Component 方法名避免与 wx.* API 重名**：用 `onSwitchTab` 而非 `switchTab` |
| 6 | WebFetch/GitHub API 被网络拦截时浪费时间搜字模 | 企业网络拦截外部 URL，无法用在线工具生成 16×16 字模 | **准备离线字模工具**：Windows 用 PowerShell System.Drawing 渲染，或找用户直接提供 PCtoLCD2002 数据 |
| 7 | `generate_docx.js` 路径不在 `claude_code/` 下 | 技能文件旧版写死了 `claude_code/tools/` 路径，实际在 `Claude_Files/tools/` | **技能中的路径必须与项目实际目录一致**，更新技能时一并修正路径引用 |
| 8 | 底部栏无用宏(S_BOTTOM_L_STOP/CONT/TUNE)删除后未清理干净 | 只删了宏定义的 3 行，忘记 grep 确认已无引用 | **删宏/删函数后必须 grep 全项目确认零引用** |
| 9 | CN_FONT 字模替换时两次都写错（复制绪→综，两个合） | 人工手写字模数据极易出错，第一次用了"绪"的字模，第二次索引标签写重复 | **字模数据必须从标准来源获取**（用户提供/PCtoLCD2002/标准 HZK16 导出），禁止手写字模 |
| 10 | `更新全部内容` 漏掉生成 .docx 就直接 commit 了 | 看到 md 更新完就以为完成了，技能里写了步骤 4 是 "update all docs (.md+.docx)" 但没执行 | **技能触发词流程必须逐条打勾执行**，每步完成后 checkpoint 再下一步 |
| 11 | Git push 时 `keilkill.bat` 用 `cmd.exe /c` 调用但没验证清理效果 | keilkill.bat 在 bash 环境下用 cmd.exe /c 调用后没检查 .obj/.lst 是否真的被删除 | **push 前 `git status` 确认零编译产物**，发现 .obj/.lst 立即停止 |

### 4.2 2026-06-17 (#2): V4.2.0 全量同步教训

| # | 问题 | 根因 | 预防规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 行数统计 `~5300` 只含 STM32，不含 ESP/Web/小程序 | 旧 CLAUDE.md 只统计了 Keil_Project 目录 | **每次更新必须统计全平台行数**: Keil + Arduino + ONENETapp + 安卓app，分别列出 |
| 13 | `keilkill.bat` 运行后仍有 2 个编译产物未清理 | keilkill.bat 脚本本身不完整，没有覆盖所有中间文件 | **检查 keilkill.bat 脚本内容**，确保覆盖 .obj .lst .axf .__i .crf .d .o .htm .lnp .sct .dep .map .hex .build_log.htm .dbgconf .scvd |
| 14 | 移动 ONENETapp/ 下文件到 js/ 后路径没及时更新 | 结构变化后 CLAUDE.md 仍引用旧路径 | **目录结构变更后立即全文 grep 旧路径**，确保 CLAUDE.md + 开发指南 + 技能文件全部同步 |
| 15 | 小程序行数只列了 `tail -1` 总计没细分到文件 | 一次性命令只关注总行数，漏掉各页面拆分数据 | **每个平台都列出文件级行数**，与 CLAUDE.md 中的行数注释一一对应 |

### 4.3 "更新全部内容"执行检查清单

以后每次触发"更新全部内容"，必须逐条执行并打勾:

[ ] 1. 全局代码审查 (grep .c/.h 变更 vs CLAUDE.md 描述)

[ ] 2. 修复所有发现的问题

[ ] 3. 更新 CLAUDE.md (版本号、文件结构、审查历史)

[ ] 4. 更新 Claude_Files/docs/*.md (开发指南 + 技能文件)

[ ] 5. 运行 generate_docx.js 重新生成全部 .docx

[ ] 6. 运行 keilkill.bat 清理编译产物

[ ] 7. git status 确认: 零 .obj/.lst/.axf 文件

[ ] 8. git add -A && git commit -m "docs: Vxx — ..."

[ ] 9. git push origin 4.0TFT

[ ] 10. 追加本轮教训到本节的"执行教训"表格