OTA 字库推送 — 小白操作调试指南

技术与联调文档

适用版本: V4.3.1 | 更新日期: 2026-06-23

2026 年 5 月

## 目  录

## 一、你需要准备什么

| 物品 | 说明 |
| --- | --- |
| **WPT 设备** | 已烧录 V4.3.1 固件，TFT 能显示主菜单 |
| **一台电脑** | Windows 10/11，连在**同一个 WiFi** 下 |
| **Python** | 3.6 以上版本（Anaconda 或 python.org 下载均可） |

## 二、第 0 步：确认 Python 能用

打开 命令提示符（按 `Win+R`，输入 `cmd`，回车）：

python --version

期望看到类似 `Python 3.7.0`。如果提示"不是内部命令"：

1. 去 [python.org](https://python.org) 下载 Python 3.x

2. 安装时勾选 `Add Python to PATH`（非常重要！）

3. 重新打开命令提示符再试

## 三、第 1 步：确保设备处于主菜单

调设备不是扫频页、不是运行页、不是故障页。

TFT 屏幕应该显示主菜单，类似：

┌──────────────────────┐

│  ◆ 启动运行           │

│    综合监测           │

│    无线配网           │

│    系统设置           │

│                      │

│  ON:确定  PAGE:返回   │

└──────────────────────┘

如果设备在运行中 → 按 ON/OFF 键 停机回到主菜单。

## 四、第 2 步：找到 ESP8266 的 IP 地址

### 方法 A：从 TFT 屏幕看（推荐）

1. 在主菜单按 PAGE 键 翻到 `无线配网`

2. 按 ON 键 进入

3. 屏幕会显示当前 WiFi 连接状态和 IP 地址

记下这个 IP，例如 `192.168.1.100`

### 方法 B：从路由器后台看

1. 浏览器输入路由器管理地址（通常是 `192.168.1.1` 或 `192.168.0.1`）

2. 登录（密码一般在路由器底部贴纸上）

3. 找到 DHCP 客户端列表 或 已连接设备

4. 找名为 `ESP_` 开头的设备，记下 IP

## 五、第 3 步：运行推送脚本

打开命令提示符，输入以下命令（把 IP 换成你上一步找到的）：

cd "D:\Claude Code Project\WPT_PWM_V4.0_ONENET_TFT\Claude_Files\tools"

python ota_font_push.py --ip 192.168.1.100

### 期望看到的内容

[Font] Parsing: ../../Keil_Project/Hardware/TFT_Font_Data.h

[Build] ASCII x95 + CJK x76 → 4352B (17 pages)

[Connect] TCP 192.168.1.100:8266 OK

[4/17] ok=4 err=0

[8/17] ok=8 err=0

[12/17] ok=12 err=0

[16/17] ok=16 err=0

[17/17] ok=17 err=0

[Done] Font updated (17 pages, 17 ok)

TFT 屏幕会同步显示进度 → 完成后显示"字库更新成功"。

整个过程约 3-5 秒。

## 六、故障排查

### ❌ 错误：`Cannot connect to ESP8266`

[Error] Cannot connect to ESP8266: timed out

[Hint] Confirm PC and ESP8266 are on same WiFi

原因：电脑连不上 ESP8266 的 TCP Server。

排查步骤：

1. 确认电脑和 ESP 在同一 WiFi

- 电脑：右下角 WiFi 图标 → 属性 → 查看连接的 WiFi 名称

- ESP：TFT `无线配网` 页面 → 查看连接的 WiFi 名称

- 必须相同

2. 确认 ESP8266 已正常联网

- TFT 主菜单右上角 WiFi 图标是否常亮（不闪烁）

- 如果 WiFi 图标闪烁或熄灭 → 等它联网稳定后再试

3. 测试连通性

ping 192.168.1.100

如果 ping 不通，说明 IP 不对或不在同一网络。

4. 检查防火墙

- Windows 防火墙可能拦截 TCP 8266 端口

- 暂时关闭防火墙再试：

`控制面板 → Windows Defender 防火墙 → 启用或关闭 Windows Defender 防火墙 → 关闭`

### ❌ 错误：`STM32 not ready`

[Error] STM32 not ready (reply: )

原因：STM32 没有进入 OTA 模式。

排查步骤：

1. 确认设备处于主菜单（IDLE 态）

- 如果不是主菜单 → 按 ON/OFF 键停机

- 如果是故障页 → 按 ON 键清除故障

2. 确认 USART2 通信正常

- TFT 主菜单右上角 MQTT 图标是否常亮（绿色）

- 如果 MQTT 图标熄灭 → ESP8266 串口通信可能异常 → 尝试重启设备

3. 如果以上都正常，重新运行推送脚本（重试即可）

### ❌ 错误：某页推送失败

[Fail] seq=3: OTA:ERR:3,B64LEN

原因：WiFi 丢包导致数据损坏，或 Base64 解码失败。

处理：

- 脚本会自动重试 3 次

- 如果 3 次全失败 → 重新运行整个脚本即可

- 如果反复在同一页失败 → 靠近路由器再试（WiFi 信号弱）

### ❌ TFT 屏幕花屏/乱码

原因：字库数据损坏（极少见，通常由推送中途断电导致）。

恢复出厂字库（USB-TTL 方式）：

1. USB-TTL 模块连接 STM32

2. 打开 Keil uVision → 打开 `Keil_Project/Project.uvprojx`

3. 按 F7 编译 → 按 F8 烧录

4. 烧录完成后设备自动重启 → STM32 上电检测到字库校验失败 → 自动从片内 ROM 搬运 76 汉字 + 95 ASCII 到 W25Q128 Flash

5. TFT 恢复正常显示

**约 500ms 后屏幕恢复正常** — STM32 自动完成了所有字库搬运工作。

## 七、常见问题（FAQ）

Q: 为什么推送要设备处于主菜单（IDLE）？

A: 为了安全。写 Flash 期间不能发波（PWM 关），否则 12V 功率电路的电磁干扰可能损坏 Flash 数据。

Q: 推送过程中断电能恢复吗？

A: 不能自动恢复。重新上电后 STM32 检测到字库损坏 → 自动从片内 ROM 恢复 76 汉字 + 95 ASCII。如果需要更新字库，重新运行推送脚本。

Q: 可以推送自己做的字库吗？

A: 当前 Phase A 只支持现有的 76 汉字 + 95 ASCII。自定义字库需要 Phase B（GB2312 全字库 6763 字），后续升级。

Q: 推送速度为什么这么快？

A: Phase A 只有 4KB（17 页），~3 秒传完。Phase B 全字库 668KB 大约需要 70 秒。

Q: 需要安装什么 Python 库吗？

A: 不需要。推送工具只用了 Python 标准库（`socket`, `base64`, `struct`, `re`, `argparse`），零外部依赖。

## 八、快速恢复卡片（打印备用）

┌─────────────────────────────────────────┐

│         OTA 字库推送 — 速查卡            │

├─────────────────────────────────────────┤

│ 正常推送:                               │

│   cd Claude_Files\tools                 │

│   python ota_font_push.py --ip <IP>      │

│                                         │

│ 推送失败?                                │

│   1. 设备在主菜单吗？                     │

│   2. PC 和 ESP 同一 WiFi 吗？            │

│   3. ping <IP> 通吗？                    │

│   4. 重跑脚本                             │

│                                         │

│ 屏幕花屏?                                │

│   → Keil F7 → F8 烧录 (自动恢复字库)     │

│                                         │

│ 找不到 ESP IP?                           │

│   → TFT 无线配网页面查看                 │

│   → 或路由器 DHCP 客户端列表找 ESP_      │

└─────────────────────────────────────────┘